- Приложение №1

- к  Извещению №14-50104/255  от 02.09.2014

- Техническое задание

- Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:

Средства индивидуальной защиты - специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке.

| № | Наименование СИЗ | Характеристики СИЗ, соответствие нормативам (ГОСТ) | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм мужской летний | Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Куртка с застежкой на двухзамковую закрытую молнию, боковые карманы на молнии, нагрудный карман. Рукава с объемом в области локтя. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия на молнии. Ширина куртки и рукавов регулируется хлястиками на липучке. Брюки с карманами, с дополнительным объемом в области колен. Световозвращающая отделка на костюме. Сигнальные элементы: фигурные вставки из световозвращающего материала. Ткань: 65% полиэстер, 35% хлопок, Цвет: хаки. Размеры: с 88-92 по 128-132, рост: с 158-164 по 182-188 ГОСТ 27575-87 | 70 |
| 2 | Куртка мужская утепленная | Куртка мужская для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. С комбинированным утеплителем: слой утеплителя + съемная пуховая подкладка. Центральная застежка на двухзамковую молнию с внутренним и внешним ветрозащитными клапанами. Рукава с налокотниками. Кулиски для регулирования объема: на капюшоне, по линии талии и низа. Ткань верха: 100% нейлон. Подкладка: 100% нейлон. Утеплитель съемный: 85% гусиный пух, 15% перо. Цвет: коричневый Размеры: с 88-92 по 128-132, рост: с 170-176 по 182-188. ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011 | 10 |
| 3 | Куртка мужская утепленная | Куртка мужская для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. С комбинированным утеплителем: 1 слой – притачной, 2 слоя – съемный утеплитель на молнии. Застежка на двухзамковую молнию с внешним и внутренним ветрозащитным клапаном. Ткань верха: 100% полиэстер. Подкладка: 100% полиэстер. Утеплитель: Тинсулейт® P100, 3 слоя. Цвет: черный, отделка –бежевый. Размеры: с 88-92 по 128-132, рост: с 158-164 по 182-188. ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011 | 40 |
| 4 | Брюки мужские утепленные «Винтер» | Брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с высоким поясом с регулировкой по талии. Ткань: 100% нейлон Подкладка: 100% полиэстер Цвет: черный. Размеры: с 88-92 по 128-132, рост: с 170-176 по 182-188. ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011 | 30 |
| 5 | Полуботинки кожаные | Верх обуви: кожа натуральная водоотталкивающая. Подкладка: полотно текстильное воздухопроницаемое антибактериальное Подносок: композитный материал (жесткий). Проколозащитная стелька Подошва: двухслойная, полиуретан. Размеры: 39 – 47. Цвет: черный. ГОСТ 12.4.137-84 ГОСТ 28507-90 ГОСТ Р 12.4.187-97 | 40 |
| 6 | Полуботинки женские кожаные | Верх обуви: кожа натуральная водоотталкивающая. Подкладка: полотно текстильное воздухопроницаемое антибактериальное Подносок: композитный материал (жесткий). Подошва: двухслойная, полиуретан. Цвет: черный. Размеры: 36 – 42. ГОСТ 12.4.137-84 ГОСТ 28507-90 ГОСТ Р 12.4.187-97 | 10 |
| 7 | Ботинки мужские кожаные | Верх обуви – термоустойчивая водоотталкивающая кожа Подкладка: мех натуральный (овчина). Подносок: композитный материал (жесткий). Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Цвет: черный. Размеры: 41– 47. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-84 ГОСТ 28507-90 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 | 10 |
| 8 | Сапоги кожаные | Верх обуви: кожа натуральная. Подкладка: мех натуральный (овчина). Подносок: композитный материал (жесткий). Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Цвет: черный. Размеры: 40 – 47. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-84 ГОСТ 28507-90 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 | 40 |
| 9 | Каска защитная | Конструкция: вентиляционные отверстия обеспечивают циркуляцию воздушного потока Текстильное оголовье с кожаной вставкой, дополнительная защита затылочной части головы. Храповый механизм для регулировки размера от 52 до 61 см Защитные свойства: обеспечивает защиту головы от механических воздействий и при контактах с проводниками под напряжением до 440 В. Температурный режим: от –50 до +50 °С. Модель: «Эйрвинг» Цвет: белый. Масса: 380 г. ТР ТС 019/2011 | 20 |
| 10 | Жилет сигнальный повышенной видимости | Повышенная видимость 2-го класса. Центральная застежка на липкую ленту велькро. Боковая регулировка. Ткань: 100% полиэстер, Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, Цвет: флуоресцентный желтый. Размеры: c 88-96 по 120-132. ГОСТ Р 12.4.219-99 | 30 |

*Перечень товаров является необходимым, но не достаточным (Полный перечень наименования продукции должен быть указан в Прайс-листе (Приложение №4 к Договору поставки)  с указанием стоимости за единицу товара и артикула товара).

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

Товар должен соответствовать нормам, критериям и требованиям безопасности, установленными нормативными документами Российской Федерации. В отношении поставляемого товара должна быть проведена обязательная сертификация или декларирование соответствия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,  в соответствии с установленными нормами для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

- Товар должен находиться в заводской упаковке, исключающей возможное повреждение Товара при его транспортировке; поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим ранее в эксплуатации, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным и свободно поставляться в Российскую Федерацию.

- Должна быть предусмотрена возможность изготовления индивидуального логотипа предприятия на Товаре.

- Логотип выполняется в соответствии с настоящим Техническим заданием и Макетом Логотипа (Приложение 1 к Техническому заданию).

- Логотип  размером 75х60 мм должен располагаться на передней части куртки с левой стороны (на кармане (если есть)); на задней части куртки Логотип размером 195х150 мм должен располагаться в верхней части по центру. На касках Логотип размером 50х35 мм располагается по центру.

- Логотип и метод нанесения его на спецодежду должны быть устойчивы к химической чистке и термообработке.

- При нанесении Логотипа следует учитывать наличие охранного поля логотипа. Пропорции расчета охранного поля приведены в приложении № 1 к Техническому заданию – Макет логотипа на Рис. 1. Никакие объекты не должны внедряться в охранное поле логотипа.

- Логотип может быть исполнен только в следующих цветах:

Skolkovo Green – GMYK 25.0.100.0; RGB 200.255.0; HTML C8FF0.

Skokovo Grey - GMYK 60.50.50.20; RGB 100.100.100; HTML 666666.

Skokovo White - GMYK 0.0.0.0; RGB 255.255.255; HTML FFFFFF.

- Используемые шрифты для Логотипа:

Helvetica Regular;

Helvetica Oblique,

Helvetica Bold.

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара:

- Поставщик предоставляет Покупателю гарантию качества товара. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара Покупателю. В случае если в течение гарантийного срока Покупатель обнаружит недостатки товара, Поставщик обязуется заменить недоброкачественный товар либо, в отсутствие у Поставщика аналогичного товара, вернуть Покупателю деньги, уплаченные за такой товар.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Макет логотипа

Рис. 1

Рис. 2