# Техническое задание.

- Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:

## Работы по ремонту открытых террас/входных групп объектов коттеджной группы типов «Онтарио» в количестве 5 шт., и «Ричмонд» в количестве 5 шт. (планировки приведены в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию), расположенных по адресу: Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4., в следующем объеме:

| ## № п.п. | ## Тип объекта | ## Вид и Объем работ |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | Коттедж типа «Ричмонд» | Наименование работ; Ед. измерения; Объемы работ 1 объект; Объемы работ на 5 объектов. Демонтаж напольной керамической плитки входной группы (Терраса); кв. м.; 9,1; 45,5. Демонтаж цементной стяжки входной группы; кв. м.; 9,1; 45,5. Демонтаж полов дощатых входной группы; куб. м.; 0,45; 2,25. Разборка оснований полов лаг из досок и брусков; куб. м.; 0,17; 0,85. Укладка лаг по плитам перекрытий; куб. м. (0,15х0,05х2,25х10шт); 0,17; 0,85. Устройство покрытий дощатых толщиной 50мм из струганных досок со снятием фаски с углов на лицевой поверхности; куб. м. (0,05х9,1); 0,45; 2,25. Покрытие лаг в два слоя пропиткой огне-биозащитной; кв. м.; 9,0; 45,0. Покрытие полов в два слоя пропиткой огне-биозащитной с внутренней и торцевых сторон; кв. м.; 24,2; 121,0. Покрытие полов лицевой стороны в два слоя краской для наружных работ; кв. м.; 9,1; 45,5. Покраска перил крыльца входной группы; кв. м.; 2,7; 13,5. Замена напольной плитки ступеней крыльца; кв. м.; 1,2; 6,0. |
| ## 2. | Коттедж типа «Онтарио» | Наименование работ; Ед. измерения; Объемы работ 1 объект; Объемы работ на 5 объектов. Демонтаж напольной керамической плитки входной группы (Терасса); кв. м.; 14,28; 71,4. Демонтаж цементной стяжки входной группы; кв. м.; 14,28; 71,4. Демонтаж полов дощатых входной группы; куб. м.; 0,71; 3,55. Разборка оснований полов лаг из досок и брусков; куб. м.; 0,252; 1,26. Укладка лаг по плитам перекрытий; куб. м. (0,15х0,05х2,8х12шт.); 0,252; 1,26. Покрытие лаг в два слоя пропиткой огне-биозащитной; кв. м.; 13,44; 67,2. Устройство покрытий дощатых толщиной 50мм из струганных досок со снятием фаски с углов на лицевой поверхности; куб. м. (0,05х14,2); 0,71; 3,55. Покрытие полов в два слоя пропиткой огне-биозащитной с внутренней и торцевых сторон; кв. м.; 38,08; 190,4. Покрытие полов краской для наружных работ; кв. м.; 14,28; 71,4. Покраска перил крыльца входной группы; кв. м.; 1,5; 7,5. Замена напольной плитки ступеней крыльца; кв. м.; 1,1; 5,5. Вывоз мусора с погрузкой вручную; тн; 13,8. |

При подаче заявки, Участник процедуры закупки предоставляет информацию о стоимости по каждому пункту приведенной выше таблицы и указывает общую стоимость ремонтных работ.

2. Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

| 1 | Требования к цене работ | В цену договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. Расчёт стоимости работ выполнять в ФЕР-2001 (нормативная база 2014г) с пересчётом в текущий уровень цен. Расходы на выполнение сопутствующих работ (в том числе погрузка и вывоз строительного мусора, расходные материалы) учитываются Подрядчиком в локальной смете. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требование к качеству работ и материалов | Выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами, противопожарными, эксплуатационными, санитарными и противопожарными нормами. Все материалы, применяемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы (если это предусмотрено действующими нормативами). Все финишные отделочные материалы должны быть согласованы с Заказчиком. |
| 3 | Требования к условиям производства работ | Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, СП 12-95 и другими нормативными документами. Подрядчику работы выполнять с учётом режима работы подразделений Заказчика и режима охраны объекта. Выполнять демонтажные работы без повреждения существующих несущих конструкций, эксплуатируемых конструкций, инженерных систем. Оперативно производить уборку строительного мусора и складирование в организованных местах, с последующим вывозом и утилизацией. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за сохранность существующего и эксплуатирующегося оборудования Заказчика. При повреждении оборудования Заказчика, расходы на их восстановление принимает на себя Подрядчик. Подрядчику необходимо принимать меры к нераспространению строительного мусора и пыли по территории. Подрядчику следует во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории. Погрузка и вывоз строительного мусора производится в контейнерах Подрядчика, с последующей утилизацией. При выполнении работ Подрядчик выполняет временные пути безопасного прохода людей с устройством освещения в темное время суток (при необходимости) и обеспечивает выполнение мероприятий по безопасности при производстве работ. Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников организации Подрядчика. |

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:

- Гарантия на выполненные работы сроком 2 (два) года;

- Срок выполнения работ один календарный месяц с даты заключения договора.

- Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.): участники процедуры закупки должны иметь необходимые лицензии на лицензируемые виды работ;

- Требования к квалификации, опыту выполнения работ, аналогичных предмету заказа, технической оснащенности, финансовому состоянию Участника Процедуры закупки:

- Имеет в штате компании собственных специалистов, осуществляющих работы по предмету закупки.

- Имеет опыт работы на существующем рынке предоставляемых в соответствии с договором услуг

- Персонал имеет все необходимые разрешения на работу в соответствии с законодательством РФ;

- Имеет технику и оборудование, необходимые для выполнения работ по предмету закупки

Приложение 1 к Техническому заданию