# Техническое задание.

- Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:

## Работы по поставке и монтажу ограждения ВЗУ (Водозаборного Узла), расположенного по адресу: Российская Федерация,  г. Москва, Территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4. , в соответствии с Проектом ограждения ВЗУ (Приложения 1-5 к настоящему Техническому заданию).

## При подаче заявки, Участник процедуры закупки предоставляет информацию о стоимости по каждому пункту приведенной ниже таблицы* (с разбивкой на стоимость материалов и стоимость монтажных работ) и указывает общую стоимость работ.

| ## № поз. | ## Обозначение | ## Наименование | ## Кол. штук | ## Масса ед., кг. | ## Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель ограждения производства ООО «Егоза-Мос» или аналогичная | «Европанель- стандарт», цвет- зеленый (2030х2500 мм.) | ## 72 |  |  |
| 2 |  | «Европанель- стандарт», цвет- зеленый (2030х2000 мм.) | ## 2 |  |  |
| 3 |  | «Европанель- стандарт», цвет- зеленый (2030х1500 мм.) | ## 3 |  |  |
| 4 |  | «Европанель- стандарт», цвет- зеленый (2030х2230 мм.) | ## 1 |  |  |
| 5 |  | «Европанель- стандарт», цвет- зеленый (2030х1630 мм.) | ## 1 |  |  |
| 6 |  | «Европанель- стандарт», цвет- зеленый (2030х1560 мм.) | ## 2 |  |  |
| 7 |  | «Европанель- стандарт», цвет- зеленый (2030х1400 мм.) | ## 2 |  |  |
| 8 | Стойка ограждения | Стойка 60х40х3, L= 2600 мм. с заглушкой, цвет - зеленый | ## 83 |  |  |
| 9 | Ворота распашные | Ворота распашные 4500х2000, материал и цвет - аналогично предыдущим позициям, оснастить проушинами для навесного замка | ## 1 |  |  |
| 10 | Калитка | Калитка 1100х2000, материал и цвет- аналогично предыдущим позициям, оснастить проушинами для навесного замка | ## 1 |  |  |
| 11 | ## Стойка ворот | Стойка Ст1 | ## 2 | ## 45,43 |  |
| 12 | ## Фундамент стоек ограждения | Фундамент Фм1 | ## 83 | ## 0,1 м3 | ## Бетон Кл. В15, F50 |
| 13 | ## Фундамент стоек ворот | Фундамент Фм2 | ## 2 | ## 0.23 м3 | ## Бетон Кл. В15, F50 |

## *Данные таблицы приведены укрупненно, работы выполняются в соответствии с проектом.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

а) Требования к цене Договора:

В Цену договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ;

Расчёт стоимости работ выполняется  в ФЕР-2001 с пересчётом в текущий уровень цен (нормативная база 2014г).

Расходы на выполнение сопутствующих работ (в том числе погрузка и вывоз строительного мусора, расходные материалы) учитываются Подрядчиком в локальной смете.

б) Требования к качеству работ и материалов:

Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами, противопожарными, эксплуатационными, санитарными и противопожарными нормами.

Все материалы, применяемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы (если это предусмотрено действующими нормативами);

г) Требования к проектной и технической документации: (рабочей и исполнительной документации):

Выполнить Исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» в 2-х экземплярах в бумажном виде и в 1-м экземпляре в электронном виде (в формате DWG, DOC, PDF);

д) Требования к условиям производства работ:

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с проектом и действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, СП 12-95 и другими нормативными документами.

Подрядчику работы выполнять с учётом режима работы подразделений Заказчика и режима охраны объекта, принимать меры к нераспространению строительного мусора и пыли по территории, во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории.

Погрузка и вывоз строительного мусора производится в контейнерах Подрядчика, с последующей утилизацией.

При выполнении работ Подрядчик выполняет временные пути безопасного прохода людей с устройством освещения в темное время суток (при необходимости) и обеспечивает выполнение мероприятий по безопасности при производстве работ.

Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников организации Подрядчика.

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):

Гарантия на выполненные работы сроком 2 (два) года;

Срок выполнения работ – 1 (один) календарный месяц с даты заключения договора.

- Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.): участники процедуры закупки должны иметь необходимые лицензии на лицензируемые виды работ; наличие СРО.

- Требования к квалификации, опыту выполнения работ, аналогичных предмету заказа, технической оснащенности, финансовому состоянию Участника Процедуры закупки:

- Наличие квалифицированного персонала, имеющего все необходимые разрешения на работу в соответствии с законодательством РФ;

- Наличие необходимого инструмента и оборудования