ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы по ремонту ограждения, откатных ворот и зданий КПП № 1 и КПП №2, расположенных по адресу: Россия, г.Москва, территория инновационного центра "Сколково" ул. Луговая, д. 4, к.2 в следующем составе: |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| 1. Ремонт элементов ограждения территории |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж доборов из стального профильного, окрашенного листа на металлическом каркасе в нижней части ограждения до отметки земли с применением сварки и саморезов. | кв.м мп | 35 247,5 | Вид профиля С8-1150, каркас между столбами из профилированной трубы 20х20х1,2 (общая длина - 247,5 мп), сварной с креплением к существующим металлоконструкциям. Цвет листа- аналогичный существующему. |
| 2. Ремонт КПП №1 |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж напольного покрытия (линолеум) | кв.м | 16,5 | 4,45х3,7 |
| 2 | Демонтаж кабельной сети СКС, кабель-каналов | мп | 80 | кабель-канал 100х50 |
| 3 | Демонтаж электрокабелей, кабель-каналов | мп | 70 |  |
| 4 | Демонтаж распределительных щитов, пультов управления, электроарматуры с монтажом на временный щит с возможностью эксплуатации на время ремонта (выполняется для возможности ремонта стен помещения) | к-т | 1 | ЩУО-1 - 1 шт., ЩОС - 1 шт., ЩР - 1 шт., комплект "Скат" (блок питания, 2 панели управления), шкаф кроссовый - 1 шт. |
| 5 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 2 |  |
| 6 | Демонтаж чернового пола | куб.м | 0,66 | 4,45х3,7х0,04 (доска 40 мм) |
| 7 | Демонтаж опорных лаг перекрытия пола | куб.м | 0,27 | 0,06х0,1х3,7х12шт |
| 8 | Демонтаж деревянной перегородки | куб.м | 1,44 | 4,6 м2 |
| 9 | Демонтаж дверной коробки | шт. | 1 | 1,9х0,9м |
| 10 | Демонтаж светильников и установочных приборов | шт. | 10 | 4-светильника, 6-розетки и выключатели |
| 11 | Монтаж опорных лаг перекрытия пола | куб.м | 0,27 | 0,06х0,1х3,7х12шт |
| 12 | Монтаж чернового пола из доски | куб.м | 0,66 | 4,45х3,7х0,04 (доска 40 мм) |
| 13 | Монтаж покрытия пола (ГВЛ) | куб.м | 2,06 | 4,45х3,7х0,125 |
| 14 | Монтаж покрытия пола с плинтусами | кв.м | 16,5 | 4,45х3,7 - коммерческий линолеум 33 класса износостойкости |
| 15 | Отделка стен (штукатурка, шпаклевка, окраска водоэмульсионная) | кв.м | 33,97 | За вычетом откосов дверей и окон |
| 16 | Отделка дверных и оконных проемов (штукатурка, шпаклевка, окраска водоэмульсионная)) | кв.м | 8,78 |  |
| 17 | Монтаж внутренней двери ПВХ | шт. | 1 | 1,9х0,9м с глухим заполнением сзндвич-панелью |
| 18 | Монтаж подвесного потолка | кв.м | 16,5 | Armstrong |
| 19 | Монтаж светильников | шт. | 4 | 600х600 мм |
| 20 | Устройство и монтаж кабель-каналов для СКС | мп | 80 | 100х50, включая фурнитуру |
| 21 | Монтаж кабелей СКС | мп | 80 | UTP 5e |
| 22 | Устройство и монтаж кабель-каналов для электропроводки | мп | 70 | 100х50, включая фурнитуру |
| 23 | Монтаж электрокабелей | мп | 70 | ВВГнг LS 3х2,5 |
| 24 | Монтаж блоков электророзеток | шт. | 4 | 1 блок = 4 розетки |
| 25 | Монтаж выключателя освещения | шт. | 1 | Двойной |
| 26 | Монтаж распределительных щитов, пультов управления, электроарматуры с временного щита на подготовленные стены | к-т | 1 | ЩУО-1 - 1 шт., ЩОС - 1 шт., ЩР - 1 шт., комплект "Скат" (блок питания, 2 панели управления), шкаф кроссовый - 1 шт. |
| 27 | Монтаж и подключение электрического прибора отопления | шт | 2 | Конвекторного типа для обогрева помещения объемом 40 куб.м |
| 28 | Устройство эл.щита в помещении КПП. | шт | 1 | Габариты: 140х139х68 мм с DIN-рейкой 35х7,5 мм. На 6 модулей. Накладной монтаж. Вес н/у. Установить в щиток 3 защитных однофазных автомата: 1 - номиналом 32А, 2 - номиналом 25А |
| 29 | Монтаж узла учета электроэнергии | шт | 1 | На базе счетчика Меркурий 230 |
| 30 | Прокладка кабеля электропитания ВБбШВ 3х4 от электрощита КПП до электропривода ворот. | шт | 1 | Прокладка в гофротрубе 20мм открытым способом с креплением скобами по стене (23 мп), в земле на глубине 0,35 м (2,5 мп) и по забору (4,5 мп) с устройством ввода в здание. |
| 31 | Монтаж кнопочного поста управления воротами. | шт | 2 | На стене (снаружи и внутри), по 2 элемента (открыть/закрыть) с проходной возможностью управления |
| 32 | Замена зубчатой рейки приводного механизма ворот. | шт | 1 | CAME 009CGZ6, длина 6780 мм, вес 5,5 кг |
| 33 | Пуско-наладочные работы на откатных воротах | к-т | 1 | CAME BK 1800/E, мощность 500 Вт |
| 34 | Устройство козырька для защиты от осадков над входной дверью | шт | 1 | 1500х1300 мм аналогичный КПП №2 |
| 3. Ремонт КПП №2 |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт входной двери. | шт | 1 | Дверь ПВХ, одностворчатая, распашная, в нижней части заполнение - сендвич ПВХ, в верхней части - однокамерный стеклопакет (формула 4-16-4). Размер проема - 2050х850 мм, необходим ремонт коробки, полотна и запорного механизма (включая замок). |
| 2 | Установка козырька над входной дверью для защиты от осадков. | шт | 1 | Козырек - односкатный, на каркасе из профилированной трубы, основной материал - сотовый поликарбонат тип 2R 4H/2. Размер козырька - 1485х788 мм. Каркас - 8992 мм (проф труба 20х20х1,2), крашеный порошковой краской для наружных работ в цвет наружных стен. Угол ската козырька - 20 градусов. Крепление над входной дверью анкерными болтами (4 шт.) |
| 3 | Демонтаж дровяной кирпичной печи с дымоходом в помещении КПП – около 1 куб.м. с заделкой отверстия в кровле. | шт | 1 | Размеры отверстия - 350х750 мм, высота - 420 мм. Заделывать некрашеным оцинкованным кровельным металлом (площадь ремонта кровли - 0,95 кв.м). Предусмотреть утепление кровли в месте ремонта (Роквул Лайт Баттс - по всей толщине вскрытия кровли). |
| 4 | Заделка оконного проема между комнатами в КПП. | шт | 1 | Заделать оконный проем кирпичной кладкой, толщина стены - 318 мм, размеры проема - 500х500 мм. |
|  | Ремонт оконных и дверных откосов. | шт | 5 | Штукатурка, шпаклевка, окраска водоэмульсионной краской. Общая площадь ремонта - 5,197 кв.м |
| 5 | Ремонт стен, пола, замена потолка. | к-т | 1 | Стены (29,25 кв.м): частичная штукатурка (20% от всего объема), шпаклевка и окраска стен водоимульсионной краской белого цвета. Потолок (8,75 кв.м): демонтаж существующего потолка, монтаж подвесного потолка типа Armstrong c сохранением существующей системы освещения. Пол (8,75 кв.м): демонтаж старого напольного покрытия, выравнивание уровня пола, укладка полукоммерческого линолеума 33 класса износостойкости. |
| 6 | Устройство защитных металлических решеток на наружных окнах КПП. | шт | 2 | Размер решеток - 1500х1000, 1500х1100 мм. Размер ячейки - 300х100 мм. Материал - квадрат 12 мм (46,8 мп, 52,884 кг). Внешний вид согласовать с Заказчиком. |
| 7 | Оклейка наружных окон пленкой с односторонней видимостью. | шт | 2 | Площадь оклейки 1,478 кв.м. |
| 8 | Замена зубчатой рейки приводного механизма ворот. | шт | 1 | Came 262-30*8(264) - 6050 мм, вес 2,5 кг |
| 9 | Ремонт или замена мотор-редуктора привода ворот КПП. | шт | 1 | Expert (USA) Model Sity7-230V, габариты: 355х420х347 мм |
| 10 | Пуско-наладочные работы по откатным воротам. | к-т | 1 | Мощность 700 Вт |
| Объемы и перечень работ указаны ориентировочно для целей подготовки Предложений Участниками и на этапе заключения Договора должны быть уточнены и согласованы с Заказчиком: |  |  |  |  |
| При подаче заявки, Участник процедуры закупки предоставляет информацию о стоимости по каждому пункту приведенной выше таблицы и указывает общую стоимость ремонтных работ. |  |  |  |  |
| Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика: |  |  |  |  |
| 1 | Требования к цене работ | В цену Договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. Расчёт стоимости работ выполнять в ФЕР-2001 с пересчётом в текущий уровень цен (Нормативная база 2014г.). Расходы на выполнение сопутствующих работ (в том числе погрузка и вывоз строительного мусора, расходные материалы) учитываются Подрядчиком в локальной смете. Указанные в настоящем ТЗ объемы, размеры и количества являются ориентировочными и должны быть уточнены Подрядчиком и согласованы с Заказчиком на стадии заключения Договора |  |  |
| 2 | Требование к качеству работ и материалов | Выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами, противопожарными, эксплуатационными, санитарными и противопожарными нормами. Все материалы, применяемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы (если это предусмотрено действующими нормативами). |  |  |
| 3 | Требования к технической документации (рабочей и исполнительной документации) | Перед началом работ выполнить и согласовать с Заказчиком планировочные и инженерные решения. По необходимости выполнить Рабочую документацию для согласования и подтверждения соответствия действующим ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, СП 12-95 и другим нормативным документам. Выполнить Исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» в 2-х экземплярах в бумажном виде и в 1-м экземпляре в электронном виде (в формате DWG, DOC, PDF). |  |  |
| 4 | Требования к условиям производства работ | - Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, СП 12-95 и другими нормативными документами. - Подрядчику работы выполнять с учётом режима работы подразделений Заказчика и режима охраны объекта. - Выполнять демонтажные работы без повреждения существующих несущих конструкций, эксплуатируемых конструкций, инженерных систем. - Оперативно производить уборку строительного мусора и складирование в организованных местах, с последующим вывозом и утилизацией. - При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за сохранность существующего и эксплуатирующегося оборудования Заказчика. При повреждении оборудования Заказчика, расходы на их восстановление принимает на себя Подрядчик. - Подрядчику необходимо принимать меры к нераспространению строительного мусора и пыли по территории. Подрядчику следует во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории. Погрузка и вывоз строительного мусора производится в контейнерах Подрядчика, с последующей утилизацией. - При выполнении работ Подрядчик выполняет временные пути безопасного прохода людей с устройством освещения в темное время суток (при необходимости) и обеспечивает выполнение мероприятий по безопасности при производстве работ. - Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников организации Подрядчика. |  |  |
| Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): Гарантия на выполненные работы сроком 2 (два) года; срок выполнения работ 40 календарных дней с даты заключения договора. |  |  |  |  |
| Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.): Участники процедуры закупки должны иметь необходимые лицензии на лицензируемые виды работ; наличие СРО обязательно. |  |  |  |  |