ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг  по содержанию территории и объектов (зданий и строений), сервисному и техническому обслуживанию комплекса объектов инженерной инфраструктуры.

| Место оказания услуг: | Штаб строительства Инновационного центра «Сколково» по адресу: г. Москва, Инновационный центр «Сколково», ул. Луговая, 4, Можайский район Западный АО г. Москвы в границах земельного участка с кадастровым номером 77:15:0020321:76 (бывший Дом отдыха «Полёт») далее - «Объект» |
| --- | --- |
| Заказчик: | ООО «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного Центра «Сколково»)» |
| Сроки оказания услуг: апрель 2012- Наименование услуг: | До 30.04.2015 Мобилизация в течение 3 (трех) рабочих дней после публикации результатов Обеспечение надлежащего содержания территории и объектов (зданий и строений), сервисное и техническое обслуживание комплекса объектов инженерной инфраструктуры расположенных на территории Штаба строительства Инновационного центра «Сколково» в объеме и порядке, определенными данным Техническим заданием |

- Характеристики Объекта.

## Объектом являются территория, здания и сооружения, оборудование, инженерная инфраструктура и инженерные системы, подлежащие содержанию, сервисному и техническому обслуживанию

- Под зданиями и сооружениями понимаются все здания и сооружения, расположенные в границах вышеуказанного земельного участка согласно Генеральному плану (Приложение № 1)

- Под инженерной инфраструктурой понимаются все инженерные сети, коммуникации, конечные устройства, контролирующие устройства, арматура и прочее оборудование.

- Под внутренними (внутридомовыми) сетями понимаются сети, расположенные в обозначенных границах внутри зданий.

- Под наружными сетями понимаются сети, расположенные в границах вышеуказанного земельного участка.

Краткий перечень зданий, сооружений и объектов инженерной инфраструктуры:

- Административно-хозяйственный блок - Корпус 1, Корпус 2, Корпус 3 и Корпус 5

- Коттеджная группа (11 строений);

- Здания и сооружения технического назначения: блочная котельная, ЦТП, помещения для технического персонала, ГРП, ТП 5891, ТП 617 (с РУ 0,4), здание КНС, очистные сооружения «ТВЕРЬ-50», КПП-1, КПП-2, ВЗУ, наружные сети электроснабжения, водоснабжения, канализации бытовой и ливневой, газоснабжения, отопления и ГВС, наружного освещения, система контроля и управления доступом, система охранной сигнализации, система пожарной сигнализации (проводная и беспроводная), система оповещения и управления эвакуацией, системы автоматического газового пожаротушения, система видеонаблюдения, система пожарного водопровода

Основные характеристики зданий, сооружений и объектов ИИ:

  - Административно-хозяйственный блок:

| ## № | ## позиция | ## Описание |
| --- | --- | --- |
|  | ## Функциональное назначение | ## Офисы |
|  | Режим работы | 9.00 – 20.00 |
|  | Кол-во сотрудников | 250 |
|  | Кол-во корпусов | 4 корпуса (корпус 1, корпус 2, корпус 3 и корпус 5) |
|  | ## Год ввода в эксплуатацию, реконструкция | ## Корпус 1: ввод – 1976 г, реконструкция – 2011 г. ## Корпус 2: ввод – 1970 г, реконструкция – 2011 г. ## Корпус 3: ввод – 1954 г, реконструкция – 2011 г. ## Корпус 5: ввод – 1974 г., реконструкция – 2013 г.. |
|  | ## Этажность | ## Корпуса № 1,2,3 наземных – 2 этажа ## подземных – 1 этаж (цокольный) ## Корпус №5 Наземных -3 этажа |
|  | ## Количество входов в здания | ## Общее кол-во – 11, в т.ч. - Главный вход – 2 - Пожарные выходы – 9 |
|  | ## Оборудование доступа в здания | ## Двери – 11, в т.ч. - Механические двери – 10 - Автоматические (раздвижные) – 1 |
|  | ## Остекление | ## Стеклопакеты в оконных проемах и витражах – 1290,56 кв.м.. |
|  | ## Кровля | ## Обслуживаемая (корпус 1, часть корпуса 2) – 1 436, 3 кв.м, в т.ч.: - Площадь – 1146 кв.м. ## Покрытие – технониколь - Площадь –козырек корпус 2 = 99,4 кв.м; переход между корпусами 1 и 2 =190,9кв.м., итого 290,3 кв.м. ## Покрытие – террасная доска |
|  | ## Санузлы в местах общего пользования | ## Кол-во санузлов – 21 |
|  | ## Напольные покрытия | ## Общая площадь с учетом балконов, террас и переходов – 9814,12 кв.м, в т.ч типы покрытий : - Доска - Мраморная плитка. - Керамическая плитка. - Линолеум - Керамогранит - Напольное синтетическое покрытие |

  - Коттеджная группа:

| ## № | ## Позиция | ## Описание |
| --- | --- | --- |
|  | ## Функциональное назначение | ## нежилое |
|  | Режим работы | круглосуточно |
|  | Кол-во строений | 11 |
|  | ## Общая площадь | ## 2 356 кв.м. |
|  | ## Год ввода в эксплуатацию, реконструкция | ## Ввод – 2008 г. |
|  | ## Этажность | ## 2 |
|  | ## Количество входов в здания | ## 12 |
|  | ## Оборудование доступа в здания | ## Двери – 22 |
|  | ## Площадь | ## Общая площадь строений ## – 2356 кв.м, в т.ч: Строение номер; Хар-ка помещения; Площадь в т.ч.. номер; Всего; Офис Сантехнические помещения; Технические помещения. 1; Коттедж; 185,7; 181,3; 4,4. 2; Коттедж; 185,6; 181.2; 4,4. 3; Коттедж; 186; 181,7; 4,3. 4; Коттедж; 185,9; 181.6; 4,3. 5; Коттедж; 185,4; 181,1; 4,3. 6; Коттедж; 249,1; 241,9; 7,2. 7; Коттедж; 248,8; 241,6; 7,2. 8; Коттедж; 248,6; 241,5; 7,1. 9; Коттедж; 249,1; 242; 7,1. 10; Коттедж; 248,7; 241,6; 7,1. 11; Коттедж; 183,1; 183,1; 0. |
|  | ## Площадь фасадов и остекления | ## 175 шт. двухкамерных стеклопакетов различных размеров |
|  | ## Кровля | - Тип – не эксплуатируемая - Покрытие – гибкая черепица по деревянным стропилам |
|  | ## Санузлы | ## Кол-во санузлов – 42, в т.ч.: - кол-во унитазов – 42 - кол-во рукомойников – 42 - кол-во писсуаров – 25 - кол-во душевых кабин – 32 - кол-ва биде – 32 - кол-во ванн – 5 |
|  | ## Напольные покрытия | ## Общая площадь – 2 356,00 кв.м |

  - Строение №12 (ЦТП).

| ## № | ## позиция | ## Описание |
| --- | --- | --- |
|  | ## Функциональное назначение | ## техническое |
|  | Режим работы | круглосуточно |
|  | Кол-во корпусов | 1 |
|  | ## Общая площадь | ## 261,4 кв.м. |
|  | ## Год ввода в эксплуатацию, реконструкция | ## 1962 г., ремонт – 2012 г. |
|  | ## Этажность | ## 1 |
|  | ## Кол-во входов в здания | ## 6 |

  - Здание КНС.

| ## № | ## позиция | ## Описание |
| --- | --- | --- |
|  | ## Функциональное назначение | ## Техническое |
|  | Режим работы | Круглосуточно |
|  | Кол-во корпусов | 1 |
|  | ## Общая площадь | ## 18,8 кв.м. |
|  | ## Год ввода в эксплуатацию, реконструкция | ## Реконструкция 2011г |
|  | ## Этажность | ## 1 |
|  | ## Кол-во входов в здания | ## 1 |

  - Артезианская скважина - здание ВЗУ (большое).

| ## № | ## позиция | ## Описание |
| --- | --- | --- |
|  | ## Функциональное назначение | ## Техническое |
|  | Режим работы | Круглосуточно |
|  | ## Общая площадь | ## 53,41 кв.м. |
|  | Кол-во корпусов | 1 |
|  | ## Год ввода в эксплуатацию, реконструкция | ## Реконструкция 2011г |
|  | ## Этажность | ## 1 |
|  | ## Кол-во входов в здания | ## 1 |

  - Артезианская скважина - здание ВЗУ (малое).

| ## № | ## позиция | ## Описание |
| --- | --- | --- |
|  | ## Функциональное назначение | ## Техническое |
|  | Режим работы | Круглосуточно |
|  | Кол-во корпусов | 1 |
|  | ## Общая площадь | ## 11, 97 кв.м. |
|  | ## Год ввода в эксплуатацию, реконструкция | ## Реконструкция 2011г |
|  | ## Этажность | ## 1 |
|  | ## Кол-во входов в здания | ## 1 |

  - КПП 1.

| ## № | ## позиция | ## Описание |
| --- | --- | --- |
|  | ## Функциональное назначение | ## Техническое |
|  | Режим работы | Круглосуточно |
|  | Кол-во корпусов | 1 |
|  | ## Общая площадь | ## 16, 51 кв.м. |
|  | ## Этажность | ## 1 |
|  | ## Кол-во входов в здания | ## 2 |

  - КПП 2.

| ## № | ## позиция | ## Описание |
| --- | --- | --- |
|  | ## Функциональное назначение | ## Техническое |
|  | Режим работы | Круглосуточно |
|  | Кол-во корпусов | 1 |
|  | ## Общая площадь | ## 9, 26 кв.м. |
|  | ## Этажность | ## 1 |
|  | ## Кол-во входов в здания | ## 1 |

  - ТП 6/0,4 №5891

| ## № | ## позиция | ## Описание |
| --- | --- | --- |
|  | ## Функциональное назначение | ## Техническое |
|  | Режим работы | Круглосуточно |
|  | Кол-во корпусов | 1 |
|  | ## Общая площадь | ## 48,18 кв.м. |
|  | ## Год ввода в эксплуатацию, реконструкция | ## Реконструкция 2011г |
|  | ## Этажность | ## 1 |
|  | ## Кол-во входов в здания | ## 4 |

  - РУ -2

| ## № | ## позиция | ## Описание |
| --- | --- | --- |
|  | ## Функциональное назначение | ## Техническое |
|  | Режим работы | Круглосуточно |
|  | Кол-во корпусов | 1 |
|  | ## Общая площадь | ## 20,7 кв.м. |
|  | ## Год ввода в эксплуатацию, реконструкция | ## Реконструкция 2011г |
|  | ## Этажность | ## 1 |
|  | ## Кол-во входов в здания | ## 2 |

Электроснабжение комплекса зданий и сооружений осуществляется от двух источников питания. Электроприемники по степени надежности электроснабжения относятся к III категории, за исключением  электроприемников блочной газовой котельной, ЦТП, ВЗУ, электроприводов противопожарных насосов –II категории,  систем безопасности, аварийного и эвакуационного освещения, относящихся к I категории.

Учет электроэнергии осуществляется в ТП. Электроосвещение принято в соответствии с СП  СНиП 23-05-95. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное освещение. В качестве распределительных щитов рабочего и аварийного освещения приняты щиты фирмы АВВ. Перечень и спецификация оборудования указаны в Приложении № 2.

Газоснабжение - от центрального газопровода высокого давления. На территории расположены ГРП и ГРЩ. Перечень оборудования и характеристики в Приложении № 3.

Отопление (теплоснабжение) и ГВС административно-хозяйственных блоков, технических зданий и сооружений осуществляется от газовой котельной ТОС-1000, через ЦТП. Трубопроводы ТС внутри зданий проложены в скрытом варианте за гипсокартонной обшивкой стен и подвесного потолка. Отопление коттеджей предусмотрено от индивидуальных газовых котлов с функцией подготовки горячего водоснабжения. Перечень оборудования и характеристики в Приложении № 4.

Водоснабжение и водоотведение. Перечень оборудования и характеристики в Приложении № 5.

Вентиляция и кондиционирование. Перечень оборудования и характеристики в Приложении № 6.

Системы ИТСО (система контроля и управления доступом, система видеонаблюдения, система охранной сигнализации) Перечень оборудования и характеристики в Приложении № 7.

Противопожарные системы:  система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией, системы автоматического газового пожаротушения, система пожарного водопровода.  Перечень оборудования и характеристики в Приложении № 7

- Условия оказания и перечень услуг по  сервисному и техническому обслуживанию комплекса объектов инженерной инфраструктуры и виды обслуживания.

  - Условия оказания и перечень услуг.

Услуги оказываются в условиях действующего Объекта. При этом Исполнитель обязан:

- Осуществлять техническое обслуживание(ТО), планово-предупредительный ремонт(ППР), профилактические работы и текущий ремонт комплекса объектов инженерной инфраструктуры в объемах, необходимых для полноценного функционирования Объекта;

- Исполнитель обязан соблюдать технические требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту инженерных систем, оборудования, приборов и установок в составе таких инженерных систем, установленных поставщиками такого оборудования, приборов и систем и/или указанных в технической и нормативной документации .

- Исполнитель обязан соблюдать требования действующего законодательства РФ, норм и правил в области эксплуатации и технического обслуживания объектов недвижимости.

- Исполнитель обязан принимать необходимые меры, в том числе, путем привлечения специализированных организаций, для обеспечения на объекте требований техники безопасности, правил пожарной безопасности, санитарного контроля, правил охраны труда и окружающей среды, а также иных требований действующего российского законодательства.

- Исполнитель оплачивает расходные материалы и комплектующие;

- Обеспечить сохранность состояния Объекта, объектов инженерной инфраструктуры и всего имущества переданного Заказчиком Исполнителю для выполнения услуг, на уровне не ниже чем на момент передачи;

- Иметь собственную службу технической эксплуатации, ориентированную на круглосуточное оказание Услуг на Объекте;

- В соответствии с графиком, согласованным Сторонами и утвержденным Заказчиком не позднее 30 (тридцати) дней после подписания Договора на оказание Услуг и передачи Объекта Исполнителю, предоставлять Заказчику технологические карты, технические регламенты,  годовые и ежемесячные графики технического обслуживания (ТО) оборудования, инструкции и процедуры по действиям в нештатных (аварийных) ситуациях, минимальный состав ЗИП (запчасти, инструмент, принадлежности), необходимый для эксплуатации и технического обеспечение объектов, оборудования, а также обеспечивающий минимальное время восстановления работоспособности объектов и оборудования, согласно требований производителей и действующих нормативных документов;

- Осуществлять приобретение сертифицированных материалов и оборудования,  укомплектовывать электроустановки Объекта Заказчика электрозащитными средствами и средствами пожаротушения, согласно действующим нормам и правилам ПУЭ (правила устройства электроустановок), НПБ (нормы пожарной безопасности). Приобретаемые средства оплачиваются Исполнителем;

- Осуществлять при необходимости регулярную подготовку и сдачу (предъявление) инженерной инфраструктуры объекта и инженерного оборудования государственным органам технического контроля и снабжающим организациям, при необходимости осуществлять подготовку разрешительных документов;

- В установленные сроки устранять предписания государственных надзорных органов, выявленные при проведении мероприятий по контролю эксплуатации и содержания объектов инженерной инфраструктуры и инженерного оборудования;

- Осуществлять организацию услуг по инвентаризации оборудования в связи с изменением состава;

- Обеспечивать допуск, сопровождение и контроль оказания Услуг на Объекте сторонними организациями;

- Выполнять погрузочно-разгрузочные и такелажные работы с привлечением персонала Исполнителя, согласно поступающим заявкам Заказчика, направленным не позднее 2 часов до начала работ;

- Сообщать Заказчику, службе охраны Объекта, а также соответствующим муниципальным службам (пожарная охрана, милиция, скорая медицинская помощь, служба спасения, государственные организации «Мосэнергосбыт», «Газпром межрегионгаз Москва», «Одинцовомежрайгаз», «Ростелеком» и др. после уведомления Заказчика) о возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимать действенные меры к их устранению;

- В случае возникновения аварийно-восстановительных работ (АВР), расходы на АВР, в том числе приобретение оборудования, узлов и комплектующих к ним, стоимость которых в целом составляет более 30 000 рублей, по согласованию с Заказчиком, оплачивает Исполнитель, с последующим выставлением соответствующего счета на оплату  Заказчику. В остальных случаях, данные расходы включены в стоимость оказания Услуг;

- В случае необходимости выполнять дополнительные работы, виды, объем и сроки выполнения таких работ указываются Заказчиком в соответствующей Заявке;

- Исполнитель за свой счет должен обеспечивать привлекаемый персонал инвентарём, инструментами, оборудованием, средствами защиты, спецодеждой, измерительными приборами, необходимыми для оказания Услуг, а также, выполнения работ в действующих электроустановках, следить за достаточностью инвентаря, оборудования и расходных материалов, их надлежащим состоянием (чистота, исправность, срок годности, условия хранения и транспортировки) и в случае неисправности своевременно их менять;

- Исполнитель несет ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение сроков  устранения неисправностей, а также выполнение Заявок  Заказчика согласно утвержденного перечня предельно допустимых сроков устранения неисправностей (Приложение № 11). В случае нарушения Исполнителем Предельно допустимых сроков устранения неисправностей, Заказчик вправе удержать штрафные санкции из  ежемесячной стоимости Услуг  Исполнителя.

- Для обеспечения своевременного и качественного выполнения своих обязательств Исполнитель вправе привлекать третьих лиц. В этом случае Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за действия или бездействие третьих лиц, как за свои собственные.

  - Виды обслуживания комплекса объектов инженерной инфраструктуры

## Эксплуатация инженерно-технического оборудования предполагает полный комплекс организационных и технических мероприятий, осуществляемых на постоянной основе в период жизненного цикла оборудования и инженерной инфраструктуры, включает в себя планирование Услуг, мониторинг состояния.

## Техническое обслуживание:

- предполагает выполнение комплекса технических услуг и мероприятий,  направленных на обеспечение бесперебойной работы и максимального увеличения срока службы оборудования и инженерной инфраструктуры;

- выполняется на постоянной основе по графикам и утвержденным техническим регламентам, составленным на основе требований производителей и действующих нормативных документов, как правило, без остановки оборудования

- включает все сервисные и планово-предупредительные, сезонные работы;

## Планово-предупредительный ремонт и профилактические работы:

## - комплекс организационных и технических мероприятий по уходу, надзору, эксплуатации и ремонту технологического оборудования, направленных на предупреждение преждевременного износа деталей, узлов и механизмов и содержание их в работоспособном состоянии.

## - выполняется на постоянной основе по графикам и утвержденным техническим регламентам, составленным на основе требований производителей и действующих нормативных документов.

## - предусматривает также комплекс профилактических мероприятий по содержанию и уходу за оборудованием.

## Исключает возможность работы оборудования в условиях прогрессирующего износа, предусматривает предварительное изготовление деталей и узлов, планирование ремонтных работ и потребности в трудовых и материальных ресурсах.

## Текущий ремонт:

- выполнение полного комплекса работ, позволяющий реализовывать, поддерживать или восстанавливать технические и экономические характеристики инженерной инфраструктуры в заданных пределах с заменой и(или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

- выполняется на постоянной основе.

## Комплексная уборка и содержание инженерного оборудования:

- мероприятия, проводимые с целью сохранения внешнего вида и чистого состояния поверхностей, предметов и оборудования, в зависимости от степени загрязнения;

## Аварийно-восстановительные работы (далее АВР), работы, связанные с реагированием Исполнителя и устранением последствий нештатных (аварийных) ситуаций:

## А) Работы, связанные с устранением повреждений любой части Объекта, устранением сбоев (аварией) в работе систем инженерной инфраструктуры, инженерного и технологического оборудования (в т.ч. электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, пожарного водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования), влекущее за собой угрозу или приведшее к повреждению каких-либо элементов, существенному нарушению микроклиматических условий в помещениях. Систематический сбой в работе инженерно-технических систем, перебои в поставках энергоносителей по независящим от Исполнителя причинам, наличие систематических «ложных тревог» в работе оборудования также относятся к нештатным (аварийным) ситуациям;

## Б) Осуществляется по мере необходимости в течение 2-х часов после установления факта нештатной (аварийной) ситуации, расходы на АВР свыше 30 000 рублей, при этом, предварительно согласовываются Заказчиком.

| ## Наименование объектов инженерной инфраструктуры | ## Вид обслуживания и периодичность |
| --- | --- |
| ## Теплоснабжение/отопление (включая внешние сети) | ## К каждому из разделов предусмотреть полный комплекс эксплуатационных работ, предполагающий: ## ППР - на основании утвержденных Заказчиком графиков и регламентов планово–предупредительного ремонта и профилактического обслуживания. ## Техническое обслуживание (ТО) – на основании утвержденныхЗаказчиком регламентов, графика технического обслуживания оборудования Текущий ремонт – ежедневно по мере необходимости ## Любые плановые и сезонные работы – согласно утверждаемым Заказчиком графикам ## Аварийно-восстановительные работы – по мере необходимости, расходы свыше 30 000 рублей по предварительному согласованию с Заказчиком ## Дополнительные услуги (по согласованию с Заказчиком) – по Заявкам Заказчика в соответствии с условиями Договора ## Перечень оборудования дан в Приложениях №№ 2-7 ## Стоимость расходных материалов таких как: крепеж (болты, саморезы, гайки и т.п.), пена монтажная, силикон, скотч, изолента, материалы по электрике (лампы освещения, автоматические выключатели, розетки, клавишные выключатели, клеммники, пускорегулирующие аппараты освещения, контакты, наконечники и т.п.), круги отрезные, шлифовальные, сверла, лен и т.п. не определена. Расходы, связанные с использованием перечисленных материалов при проведении работ по восстановлению вышедших из строя в процессе эксплуатации элементов инженерных систем, так же должна быть включена в общую стоимость Договора |
| ## Газоснабжение, газопроводы |  |
| ## Холодное/горячее водоснабжение и канализация, (включая внешние сети) |  |
| ## Электроснабжение и электроосвещение ## (включая внешние сети) |  |
| ## Вентиляция, кондиционирование |  |
| ## ИТСО |  |
| ## Противопожарные системы |  |

- Условия оказания и перечень услуг по уборке и содержанию Объекта, графики и технологические карты уборки и содержания Объекта:

3.1. Внутренние помещения:

- Услуги оказываются в условиях действующего Объекта.

- Исполнитель обеспечивает выполнение работ по поддержанию чистоты внутренних помещений в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, требованиями и стандартами, а также в соответствии с объемами и периодичностью, установленными настоящим Техническим заданием и Приложениями к нему;

- Обеспечить сохранность состояния Объекта и всего имущества переданного Заказчиком Исполнителю для выполнения услуг, на уровне не ниже чем на момент передачи;

- Наличие у Исполнителя всей необходимой для оказания услуг уборочной техники и инвентаря (например: ротор, поломоечные машины, водяные пылесосы, пылесосы для сухой уборки и т.п.)

- Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ своими силами, инструментами, приспособлениями, средствами и расходными материалами (дезодоранты, тряпки, губки, жидкое мыло, туалетная бумага, полотенца для рук, салфетки, пр.), согласованными с Заказчиком, обеспечить своих работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты за свой счет;

- Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты,

- Выполнять погрузочно-разгрузочные и такелажные работы, перемещение движимых активов вручную и с применением машин и механизмов, согласно поступающим заявкам Заказчика, направленным не позднее 2 часов до начала работ;

- технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

- Исполнитель обязан иметь соответствующие лицензии, допуски к работам, в случае выполнения работ, требующих их наличие;

- Исполнитель несет ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ по договору согласованных с Заказчиком Соисполнителей, при этом ответственность за работы, выполняемые Соисполнителем, несет Исполнитель.

    - Общая обрабатываемая площадь при оказании комплекса услуг по уборке и содержанию внутренних помещений

| Площади для уборки | 1 корпус | 2 корпус | 3 корпус | 5 корпус | Итого Административно-хозяйственный блок | Коттеджная группа и Строение № 11 | Технические помещения, здания и сооружения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория помещений | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м | кв.м. |  |  |  |
| Офисы, Места общего пользования, подсобных помещений (холлы, лестницы, ресепшн, вестибюли, кухни,лестницы), санузлы | 1 422,60 | 1 511,80 | 582,2 | 1055,5 | 4 572,10 | 2298,6 |  | 6 870,70 |
| Технические помещения | 234,4 | 350 | 3 | 29,35 | 616,75 | 57,4 | 440,23 | 1 114,38 |
| Итого, кв.м. | 1 657,00 | 1 861,80 | 585,20 | 1 084,85 | 5 188,85 | 2 356,00 | 440,23 | 7 985,08 |

*Примечание: общие площади Объекта, общие обрабатываемые площади Объекта и площади по категориям могут изменяться в связи с перепланировкой и модернизацией Заказчиком, повторными обмерами БТИ, переоформлением Заказчиком права собственности и т.п. По условиям настоящей Закупки и заключаемого Договора, общая стоимость комплекса услуг по уборке и содержанию внутренних помещений является фиксированной и не подлежит пересмотру при изменении общих обрабатываемых площадей Объекта менее чем на 10%.

* Примечание1: Указаны максимальные площади, фактическая уборка будет производиться по фактически переданным объемам Заказчиком.

    - Перечень, график и периодичность услуг по уборке и содержанию внутренних помещений

| № | Наименование Услуг |  |  | График |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Поддерживающая уборка офисы, места общего пользования, санузлы, коттеджная группа |  |  |  |  |  |  |
| - Офисы (в корпусах 1, 2, 3, 5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддерживающая уборка офисной части осуществляется по заявке Заказчика: - Удаление локальных загрязнений со всех стеклянных, металлических, деревянных поверхностей включая двери, офисные перегородки, столы, стулья, - Механизированная уборка полов, - Ручная влажная уборка полов, - Удаление локальных загрязнений с поверхностей входных блоков стен, - Удаление локальных загрязнений со стен, обработанных влагостойким покрытием, - Удаление непредвиденных загрязнений, полировка зеркальных и стеклянных поверхностей, - Удаление локальных загрязнений с внешней и внутренней стороны окон, - Сбор и вынос мелкого и крупного мусора в мусорные контейнеры, |  |  | С 8-00 до 20-00 |  | Ежедневно Не менее1 раз в 2 часа |
| - Места общего пользования (подсобные помещения, холлы, лестницы, ресепшн, вестибюли, кухни) (в корпусах 1, 2, 3, 5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддерживающая уборка мест общего пользования: - Протирка перил, - Удаление локальных загрязнений с внутренних стоек перил, - Удаление локальных загрязнений с боковин лестниц и стен, - Влажная уборка полов, - Мытье посуды, уборка посуды на кухнях - Мытье техники (кофе-машины, холодильник, микроволновая печь, плита, прочее) - Влажная уборка горизонтальных поверхностей на кухнях, - Сбор и вынос мелкого и крупного мусора в мусорные контейнеры |  |  | С 8-00 до 20-00 |  | Ежедневно Не менее1 раз в 2 часа |
| - Санузлы (в корпусах 1, 2, 3, 5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддерживающая уборка санузлов: - Протирка зеркал, стеклянных поверхностей - Мытье кафельной плитки - Мойка писсуаров, унитазов, сидений, аксессуаров, раковин, наружных частей сантехники и ее подводки - Вынос мусора - Смена полиэтиленовых пакетов - Деодорирование, заправка жидкого мыла, салфеток для рук, полотенец, туалетной бумаги - Влажная уборка полов |  |  | С 8-00 до 20-00 |  | Ежедневно Не менее1 раз в час |
| - Коттеджная группа (коттеджи №1-11) |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддерживающая уборка офисной части осуществляется по заявке Заказчика: - Удаление локальных загрязнений со всех стеклянных, металлических, деревянных поверхностей включая двери, офисные перегородки, столы, стулья, - Механизированная уборка полов, - Ручная влажная уборка полов, - Удаление локальных загрязнений с поверхностей входных блоков стен, - Удаление локальных загрязнений со стен, обработанных влагостойким покрытием, - Удаление непредвиденных загрязнений, полировка зеркальных и стеклянных поверхностей, - Удаление локальных загрязнений с внешней и внутренней стороны окон, - Сбор и вынос мелкого и крупного мусора в мусорные контейнеры, Поддерживающая уборка санузлов: - Протирка зеркал, стеклянных поверхностей - Мытье кафельной плитки - Мойка писсуаров, унитазов, сидений, аксессуаров, раковин, наружных частей сантехники и ее подводки - Вынос мусора - Смена полиэтиленовых пакетов - Деодорирование, заправка жидкого мыла, салфеток для рук, полотенец, туалетной бумаги - Влажная уборка полов |  |  | С 8-00 до 20-00 |  | Ежедневно Не менее1 раз в 2 часа |
| 2. Комплексная уборка офисы, места общего пользования, санузлы, коттеджная группа |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Офисы (в корпусах 1, 2, 3, 5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка офисных помещений осуществляется по заявке Заказчика: - Удаление локальных загрязнений со стен, обработанных влагостойким покрытием - Механизированная уборка твердых полов - Ручная влажная уборка твердых полов - Сбор и вынос мелкого и крупного мусора - Смена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах и шредерах - Мытье корзин - Вынос мусора из корзин и шредеров - Смена полиэтиленовых пакетов - Уборка при помощи пылесоса грязезадерживающих покрытий - Удаление локальных загрязнений с внутренней стороны окон - Удаление пыли с подоконников - Удаление пыли и локальных загрязнений с открытых поверхностей офисной мебели, шкафов, тумб и т.п. - Удаление загрязнений с ножек стульев, столов - Удаление пыли с плинтусов - Комплексная уборка дверных блоков - Удаление пыли со стеклянных и пластиковых поверхностей перегородок |  |  | с 20-00 до 8-00 (при наличии сотрудников Заказчика на рабочих местах, после их освобождения) |  | Ежедневно |
| 2.2. Места общего пользования (подсобные помещения, холлы, лестницы, ресепшн, вестибюли, кухни) и входные группы (в корпусах 1, 2, 3, 5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка мест общего пользования и входных групп: - Влажная уборка твердых полов и напольного покрытия - Удаление загрязнений с металлоконструкций - Удаление пыли и грязи с тепловых завес - Чистка резиновых ковров - Удаление загрязнений со стеклянных поверхностей и полировка - Удаление загрязнений со стеновых панелей - Удаление пыли с перил - Удаление загрязнений с дверных блоков - Влажная уборка запасных входов - Удаление пыли со всех горизонтальных поверхностей - Удаление пыли и локальных загрязнений с декоративных элементов интерьера |  |  | с 20-00 до 8-00 |  | Ежедневно |
| 2.3. Санузлы (в корпусах 1, 2, 3, 5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка санузлов с применением дезинфицирующих средств: - Мытье полов - Уборка деревянных блоков - Протирка зеркал, стеклянных поверхностей - Мытье кафельных стен - Мойка писсуаров, унитазов, раковин, урн, подводов сантехники - Вынос мусора - Смена полиэтиленовых пакетов - Дезодорирование, заправка мыла, салфеток, туалетной бумаги, прочих расходных материалов |  |  | с 20-00 до 8-00 |  | Ежедневно |
|  | - Санитарно – гигиеническая обработка санузлов, раздевалок с удалением всех видов загрязнений сантехники (унитазов, писсуаров, раковин, кранов), пола, стен, санитарно – дезинфекционная обработка |  |  | с 20-00 до 8-00 |  | 1 раз в месяц |
| 2.4. Коттеджная группа (коттеджи №1-11) |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка офисных помещений осуществляется по заявке Заказчика: - Удаление локальных загрязнений со стен, обработанных влагостойким покрытием - Механизированная уборка твердых полов - Ручная влажная уборка твердых полов - Сбор и вынос мелкого и крупного мусора - Смена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах и шредерах - Мытье корзин - Вынос мусора из корзин и шредеров - Смена полиэтиленовых пакетов - Уборка при помощи пылесоса грязезадерживающих покрытий - Удаление локальных загрязнений с внутренней стороны окон - Удаление пыли с подоконников - Удаление пыли и локальных загрязнений с открытых поверхностей офисной мебели, шкафов, тумб и т.п. - Удаление загрязнений с ножек стульев, столов - Удаление пыли с плинтусов - Комплексная уборка дверных блоков - Удаление пыли со стеклянных и пластиковых поверхностей перегородок Комплексная уборка санузлов с применением дезинфицирующих средств: - Мытье полов - Уборка деревянных блоков - Протирка зеркал, стеклянных поверхностей - Мытье кафельных стен - Мойка писсуаров, унитазов, раковин, урн, подводов сантехники - Вынос мусора - Смена полиэтиленовых пакетов - Дезодорирование, заправка мыла, салфеток, туалетной бумаги, прочих расходных материалов |  |  | с 20-00 до 8-00 |  | Ежедневно |
| 3. Уборка Технических помещений (здания, сооружения, коттеджная группа) |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка технических помещений - Мойка и чистка твердого пола с применением поломоечного оборудования и спецсредств; - Удаление загрязнений и пыли со стен, дверей, ручек, окон. - Удаление загрязнений и пыли с технологического и инженерного оборудования и его составляющих, эл. щитов, розеток, контрольно – измерительных приборов и т.п. (выполняется аттестованным персоналом инженерной группы.) |  |  | По согласованному с Заказчиком графику |  | не реже 2 раз неделю |
| 4. Периодические Услуги (офисы, места общего пользования, санузлы, ), входящие в общую стоимость Услуг |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Периодические Услуги (корпуса 1,2, 3, 5) |  |  |  |  |  |
|  | - Удаление пыли с систем безопасности зоны входа/выхода | с 20-00 до 8-00 или в воскресенье |  |  | 1 раз в неделю |  |
|  | - Удаление пыли с радиаторов |  |  |  |  |  |
|  | - Удаление пыли со светильников (до 3,5 м) |  |  |  |  |  |
|  | - Комплексное мытье окон (с двух сторон), фасадов | с 20-00 до 8-00 или в воскресенье |  |  | 2 раза в год |  |
|  | - Мойка баннеров, пилонов и т.п. | с 20-00 до 8-00 или в воскресенье |  |  | 1 раз в квартал |  |
|  | - Уход за кожаной мебелью (диваны, кресла) | с 20-00 до 8-00 |  |  | еженедельно |  |
|  | - Уход за цветами и иными декоративными растениями, полив | на основании требований к поливу конкретных видов растений (уточняется Исполнителем самостоятельно) |  |  | ежедневно |  |
|  | - Текущий мелкий ремонт мебели, фурнитуры, замков, напольных, потолочных, настенных покрытий, стеклянных перегородок |  | с 8-00 до 8-00 или по согласованному с Заказчиком графику (на рабочих местах сотрудников Заказчика, только по согласованию с таким сотрудником) |  | ежедневно по мере необходимости |  |
|  | - Текущий ремонт сантехники, электрики, пр. |  |  |  |  |  |
|  | - Мелкие вспомогательные работы (сборка мебели, перенос мебели, монтаж картины на стену, мелкие столярные и пр. работы), погрузочно-разгрузочные и такелажные работы |  |  |  |  |  |
|  | k) Дератизация |  | По согласованному с Заказчиком графику |  | Не менее 1 раза в квартал |  |
|  | l) Дезинсекция |  | По согласованному с Заказчиком графику |  | Не менее 1 раза в квартал |  |
|  | m) Укомплектование МОПов необходимым количеством грязезащитными ковриков |  | Количество и периодичность замены согласуется с Заказчиком |  | По согласованию с Заказчиком |  |
|  | n) Откачка, вывоз и утилизация хозяйственно-бытовых стоков подвала и дезинфекция подвала корпуса 1 (цокольный этаж) или любого другого технического помещения |  | По согласованному с Заказчиком графику |  |  |  |
| 4.2. | Периодические Услуги в отношении Коттеджной группы (коттеджи №1-11), входящие в общую стоимость Услуг |  |  |  |  |  |
|  | a) Дератизация |  | По согласованному с Заказчиком графику |  | Не менее 1 раза в квартал |  |
|  | b) Дезинсекция |  |  |  | Не менее 1 раза в квартал |  |
|  | c) Укомплектование коттеджей необходимым количеством грязезащитных ковриков |  | Количество и периодичность замены согласуется с Заказчиком |  | По согласованию с Заказчиком |  |

3.2. Территория:

- Услуги оказываются в условиях действующего Объекта;

- Исполнитель обеспечивает оказание услуг по содержанию территории в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, требованиями и стандартами, а также в соответствии с объемами и периодичностью, установленными настоящим Техническим заданием и Приложениями к нему;

- При организации оказания услуг по содержанию территории Объекта Исполнитель должен планировать уборку преимущественно механизированным способом. Организация Исполнителем круглосуточной работы в сложных метеоусловиях (снегопады, метели, гололёд, ливни, жара, смог), усиление ресурсов Исполнителя в случае аномальных метеоусловий для обеспечения безопасного функционирования Объекта;

- В связи с возможностью изменения погодных условий, указанные в Договоре летний и зимний периоды могут быть изменены по согласованию сторон в письменном виде;

- Наличие у Исполнителя всей необходимой для оказания услуг уборочной техники и инвентаря. Приблизительный список техники для механизированной уборки территории включает, но не ограничивается:

- Поливомоечная машина;

- Трактор коммунальный;

- Вакуумная машина;

- Грузовые автомобили;

- Триммер;

- Кусторез;

- Газонокосилка;

- Снегопогрузчик;

- Снегоуборочный ротор.

- Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ своими силами, инструментами, приспособлениями, средствами и расходными материалами (реагент и пр.), согласованными с Заказчиком, обеспечить своих работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты за свой счет;

- Выполнять погрузочно-разгрузочные и такелажные работы, перемещение движимых активов вручную и с применением машин и механизмов, согласно поступающим заявкам Заказчика, направленным не позднее 2 часов до начала работ;

- Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

- Исполнитель обязан иметь соответствующие лицензии, допуски к работам, в случае выполнения работ, требующих их наличие;

- Исполнитель несет ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ по договору согласованных с Заказчиком Соисполнителей, при этом ответственность за работы, выполняемые Соисполнителем, несет Исполнитель.

3.2.1. Общая обрабатываемая площадь при оказании комплекса услуг по содержанию территории

| ## № | ## Позиция | ## Описание |
| --- | --- | --- |
|  | ## Прилегающая территория* | ## Общая площадь убираемой территории – 126 896 кв.м, в том числе площадь территорий, подлежащих эксплуатации: - Дороги и паркинги, тротуары, отмостки (асфальтовое покрытие, брусчатка) – 15517 кв.м; - Площадки (брусчатка, гранитная плитка) – 3220 кв.м; - Площадки ПГС – 676кв.м.; - Газоны, цветочники, клумбы – 6809 кв.м; - Лесные насаждения – 100 590 кв.м.; - Трубы, навесы, металлические ящики – 84кв.м. - Не включает в себя площадь застройки на территории – 7759кв.м. и зеркало пруда – 5285 кв.м; |
|  | Контейнеры для мусора, урны и пепельницы на территории | Отсутствуют, закупаются Исполнителем |
|  | ## Заборы, наружные ограждения | ## Материал – металлопрофиль |
|  | ## Малые архитектурные формы | ## Беседки: - Кол-во –4 - Материал – дерево - Площадь – 15 кв.м - Скамьи: кол-во – будет определено проектом на поздних стадиях |

*Примечание: общая площадь прилегающей территории Объекта, общая обрабатываемая площадь территории Объекта и площади по категориям могут изменяться в связи с перепланировкой и модернизацией территории Заказчиком, технической инвентаризацией, переоформлением Заказчиком права собственности и т.п. По условиям настоящей Закупки и заключаемого Договора, общая стоимость комплекса услуг по содержанию территории Объекта является фиксированной и не подлежит пересмотру при изменении общей площади обрабатываемой территории  Объекта менее чем на 10%.

3.2.2. Перечень, график и периодичность оказания комплекса услуг по содержанию территории

Периодичность.

| № | Наименование Услуг | График | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Периодичность услуг по уборке и содержанию территории, проводимые в зимний период (c 1 ноября по 31 марта) |  |  |  |
|  | Механизированная и ручная уборка снега, льда и наледи начисто до основного покрытия, обработка реагентами дорог, стоянок, площадок, пешеходных зон с асфальтовым и плиточным покрытием | круглосуточно | ежедневно |
|  | Вывоз и утилизация снега с территории | круглосуточно | ежедневно |
|  | Удаление сосулек с крыш, трубопроводов, навесов над машиноместами и входами в здания | круглосуточно | ежедневно |
|  | Удаление наледи из под металлических или резиновых решеток у входов в помещения (при наличии таковых) | с 8-00 до 20-00 | ежедневно |
|  | Удаление снега с крыш, навесов | круглосуточно | ежедневно |
|  | Сбор крупного мусора на территории | с 8-00 до 20-00 | ежедневно |
|  | Чистка урн и пепельниц | с 8-00 до 20-00 | ежедневно |
|  | Уборка площадок с установленными мусорными контейнерами | круглосуточно | ежедневно |
|  | Вывоз мусора (ТБО, КГО,ЖБО) (очистка мусорных контейнеров) | после 21-00 | ежедневно не менее 1 раза в сутки |
|  | Очистка металлических и стеклянных, гранитных поверхностей над входами и по периметру в здание от локальных загрязнений | с 8-00 до 20-00 | не реже 1 раза в месяц |
|  | Чистка уличных светильников и столбов | с 8-00 до 20-00 | 2 раза в неделю |
|  | Чистка заборов и ограждений ( на высоте не более 2м) | с 8-00 до 20-00 | 1 раз в неделю |
|  | Чистка шлагбаумов, ворот | с 8-00 до 20-00 | 1 раз в неделю |
|  | Перемещение движимых активов вручную и с применением машин и механизмов | По мере необходимости |  |
| Периодичность услуг по уборке и содержанию территории, проводимых в летний период (c 1 апреля по 31 октября) |  |  |  |
|  | Механизированная и ручная уборка территории (дорог, стоянок, площадок, пешеходных зон с асфальтовым и плиточным покрытием) с поливом | круглосуточно | ежедневно |
|  | Комплексные работы по уходу за газонами, цветниками, деревьями и декоративными кустарниками | с 8-00 до 20-00 | ежедневно |
|  | Сбор мусора на территории | с 8-00 до 20-00 | ежедневно |
|  | Чистка урн и пепельниц | с 8-00 до 20-00 | ежедневно |
|  | Уборка площадок с установленными мусорными контейнерами | круглосуточно | ежедневно |
|  | Вывоз и утилизация мусора (ТБО, КГО,ЖБО) (очистка мусорных контейнеров) | после 21-00 | ежедневно не менее 1 раза в сутки |
|  | Очистка металлических и стеклянных, гранитных поверхностей над входами и по периметру в здание от пыли и локальных загрязнений | с 8-00 до 20-00 | не реже 1 раза в месяц |
|  | Влажная и/или сухая чистка уличных светильников и столбов | с 8-00 до 20-00 | 2 раза в неделю |
|  | Влажная и/или сухая чистка заборов и ограждений ( на высоте не более 2м) | с 8-00 до 20-00 | 1 раз в неделю |
|  | Влажная и/или сухая чистка шлагбаумов, ворот | с 8-00 до 20-00 | 1 раз в неделю |
|  | Перемещение движимых активов вручную и с применением машин и механизмов |  |  |
|  | Сбор листьев, удаление молодой поросли на: дорогах, газонах, площадках и территории на расстоянии 2 м по обе стороны от них | с 8-00 до 20-00 | ежедневно |
|  | Окраска бордюров, урн, ограждений, прочих металлических конструкций на территории | с 8-00 до 20-00 | 1 раз в год |
|  | Очистка металлических или резиновых решеток от грязи у входов в здания (при их наличии) | с 8-00 до 20-00 | Ежедневно |
|  | Дератизация территории | По согласованному с Заказчиком графику |  |
|  | Дезинсекция территории (от клещей, личинок комаров, короеда) | По согласованному с Заказчиком графику |  |
|  | Чистка пруда (5285 кв.м.) от ряски и листьев в летний и осенний период | По согласованному с Заказчиком графику |  |
| Объём услуг по обслуживанию и уборке лесных насаждений |  |  |  |
|  | Сбор веток, крупного и мелкого мусора (1 генеральная уборка после схода снежного покрова, далее – поддерживающая) | с 8-00 до 20-00 | 1 раз в 2 недели в летний период |
|  | Контроль наличия поваленных деревьев. Контроль наличия деревьев, представляющих угрозу. | по согласованному с Заказчиком графику | 1 раз в месяц |
|  | Кронирование кустарников, деревьев | По мере необходимости и заявке заказчика | Не входит в фиксированную стоимость, доп. работа (по согласованным ед. расценкам) |
|  | Вырубка/удаление, вывоз аварийных, поваленных деревьев с территории. | По мере необходимости и заявке заказчика | Не входит в фиксированную стоимость, доп.работа (по согласованным ед. расценкам) |
| Прочие услуг по содержанию территории |  |  |  |
|  | Отлов бездомных животных и перемещение на территорию специализированных питомников | По мере необходимости и заявке заказчика | Не входит в фиксированную стоимость, доп.работа (по согласованным ед. расценкам) |

3.3. Графики и технологические карты уборки и содержания Объекта:

Предварительный объем и периодичность услуг по уборке и содержанию Объекта приведены в настоящем Техническом задании.

Не позднее 30 (тридцати) дней после подписания Договора на оказание Услуг и передачи Объекта Исполнителю, Исполнитель предоставляет Заказчику на утверждение графики и технологические карты уборки и содержания Объекта.

- Организация административного процесса:

  - В части административно-хозяйственных услуг Исполнитель обеспечивает выполнение ряда мероприятий:

- Исполнитель берет на себя функцию по организации и обеспечению функционирования на Объекте «диспетчерской службы» в рабочие дни с 9-00 до 19-00 и в выходные дни в дежурном режиме. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Исполнитель гарантирует работу диспетчерской службы с единым телефоном, принимающего заявки на Услуги, предусмотренные в Договоре и, при необходимости, соединяющего с любой службой по оказанию Услуг, указанных в настоящем Договоре;

## Диспетчерская служба обеспечивает прием заявок по единому телефону на Услуги от Заказчика и прочих пользователей зданий, расположенных на Объекте. Заявки подаются Заказчиком письменно, либо при невозможности предоставления письменной заявки по телефону диспетчерской службы.

## Исполнитель составляет еженедельную отчетность по работе диспетчерской службы.

## Диспетчерская служба обеспечивает контроль сроков выполнения заявок Заказчика.

- Исполнитель обязан осуществлять ежемесячно контроль объема потребляемых Заказчиком ресурсов на основе снятия показаний счетчиков и соответствующего оборудования, в утвержденные энергоснабжающими и газоснабжающими организациями сроки по форме, предварительно утвержденной Заказчиком;

- Осуществлять сбор статистических показателей по эксплуатации Объекта, их анализ, планирование работ и затрат, составлять ежемесячную, ежеквартальную и годовую отчетность по работам, материалам и затратам, необходимым для безопасного и эффективного функционирования Объекта по форме, предварительно утвержденной Заказчиком;

- Совместно с Заказчиком осуществлять администрирование гарантийных обязательств Подрядчиков Заказчика, выполнявших строительно-монтажные, ремонтные работы, поставку оборудования, мебели в отношении Объекта. Администрирование включает предъявление мотивированные замечаний, протоколов доработок (дефектных ведомостей), составление проекта требований и претензий, связанных с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока;

- Осуществлять сбор, учет и содержание проектной и исполнительной документации по Объекту, ведение архива технической документации по Объекту и объектам инженерной инфраструктуры;

- Вести документацию длительного хранения по мере изменения технического состояния Объекта, заменять иную техническую документацию с истечением срока ее действия, в которую входят: сметы, описи работ на текущий ремонт; акты технических осмотров; журналы заявок; протоколы измерения состояния сетей;

- Анализировать архитектурно-строительные и инженерные проекты Заказчика по возможным перепланировкам и модернизации Объекта, согласовывать и выдавать замечания / рекомендации по техническим условиям таких перепланировок, модернизации и целесообразности, соответствию предлагаемых проектных решений;

- Выполнять комплекс административно–технических задач, связанных с обеспечением надлежащего функционирования Объекта, с внешними городскими и федеральными службами, органами контроля, поставщиками коммунальных услуг и энергоносителей, комплекса промышленной экологии, в том числе обеспечивать функционирования «экспедиторской службы»

- Выполнять работы по противопожарной безопасности, промышленной санитарии, экологии, мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- Выполнять комплекс услуг по управлению складским хозяйством Заказчика, включая ответственное хранение и учет передаваемого имущества, формирование отчетов по движению имущества.

- Требования к безопасности выполнения работ по обслуживанию и содержанию зданий и строений  и по уборке и содержанию территории:

- Исполнитель принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, инструкций о пропускном и внутриобъектовом режиме, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями СНиП,  административно-правовых актов.

- Исполнитель освобождает Заказчика от любых претензий и исков со стороны третьих лиц в случае причинения ущерба здоровью или имуществу третьих лиц в результате деятельности Исполнителя, связанной с выполнением задания Заказчика.

- Требования к Участникам Процедуры Закупки:

- Участник Процедуры закупки обязан обеспечить выполнение  комплекса работ, указанного в настоящем Техническом задании;

- Участник Процедуры должен иметь инженерно-технический персонал

- Участник процедуры должен иметь подтвержденный опыт по эксплуатации объектов недвижимости (включая инженерно-технического оборудования включая сети) не менее 3-х лет.

- Участник Процедуры закупки должен иметь договор со специализированным предприятием или лицензию на осуществление деятельности по обезвреживаниюи размещению отходов I-IV классов опасности, приказ о назначении ответственного за обращение с отходами на территории Объекта, сертификат, квалификационный аттестат или иной документ, подтверждающий право обращения с отходами, а также всю разрешительную документацию на вывоз и утилизацию снега;

- Участник Процедуры закупки должен располагать аварийной мобильной службы состоящей из специалистов основных инженерных специальностей (механики, электрики, холодильщики, сантехники) и осуществляющей материально-техническую поддержку инженерной службы объекта (в т.ч. ночью)

- Стоимость услуг.

Единичные расценки Исполнителя должны быть фиксированными и неизменными на весь период оказания услуг и включать в себя в полном объеме все расходы Исполнителя, необходимые для оказания Услуг, в том числе стоимость моющих средств и иных расходных материалов и оборудования, а также причитающееся Исполнителю вознаграждение.

Стоимость дополнительных услуг согласовывается Сторонами в форме Заявок и рассчитывается, исходя из единичных расценок, согласованных Сторонами в Реестре единичных расценок.

- При подаче Заявки Участник  в праве дополнительно представить:

- рекомендательные письма;

- информацию о социальном пакете (наличие обязательно) для своих сотрудников (питание, медицинское страхование и др.);

- Предоставление помещений под складирование техники и инвентаря

Заказчик предоставляет место на территории Исполнителю для складирования техники и инвентаря безвозмездно на время действия договора.

## 11. Приложения:

Приложение № 1 – «Генеральный план Объекта»

Приложение № 2 – «Перечень и спецификация оборудования электроснабжения Объекта»

Приложение № 3 – «Перечень и спецификация оборудования газоснабжения Объекта»

Приложение № 4 – «Перечень и спецификация оборудования теплоснабжения Объекта»

Приложение № 5 – «Перечень и спецификация оборудования водоснабжения / водоотведения Объекта»

Приложение № 6 – «Перечень и спецификация оборудования системы вентиляции и кондиционирования Объекта»

Приложение № 7 – «Перечень и спецификация оборудования и материалов систем  ИТСО и противопожарного оборудования»

Приложение № 8– «Штатный состав, режим работы сотрудников Исполнителя (форма)»

## Приложение № 1. Генеральный план Объект

## Приложение № 2. Перечень и спецификация оборудования электроснабжения Объекта

| ## № | ## Позиция | ## Описание |
| --- | --- | --- |
|  | ТП6/0,4кВт-5891 | Кол-во трансформаторов – 2шт.; Мощность – 2х400кВА РУ 0,4кВ: ЩО-70-3А – 7шт. Узел учета – 2шт. ТП-5891 800кВа 2х400 (основной) |
|  | ТП6/0,4кВ-560617 | РУ 0,4кВ ЩО – 3шт. Узел учета – 1шт. ТП 560617 180кВа энергообеспечение коттеджного поселка, (резервный для обеспечения электроснабжения по второй категории котельной, ЦТП, ВЗУ) – двумя взаимно резервируемыми кабельными вводами напряжением 0,4кВ. от каждой подстанции |
|  | РУ 1 | ШНН-РЭК – 3шт. |
|  | РУ 2 | ШНН-РЭК – 1 шт., ЩО 91-02 – 2шт., ЩО 91-31-61 – 1шт., ЩО – 70 – 3 шт., ЩР – 3 шт. Питание по двум взаиморезервируемым кабелям с разных секций шин ТП-5891 и ТП-617. От РУ-1, РУ-2 по взаиморезервируемым кабелям на вводно-распределительные устройства офисных блоков и технических сооружений. Для потребителей II и I категории предусматривается устройство АВР, которое обеспечивает автоматическое переключение вводов и бесперебойное питание. В качестве групповых распределительных устройств используются щиты электрические типа ШНН-РЭК, ЩО- 70,91, ЩР, ЩАО, ЩРК, РЩС (с шинами РЕ и N) скрытой и навесной установки. |
|  | Внутриплощадочные наружные сети электроснабжения 0,4 кВ | Протяженность трассы подземной: Всего – 1 381 м, в т.ч. кабельных трасс в грунте – 3 114 м Напряжение – 0,4 кВ Коттеджный поселок: локальная, закольцованная кабельная сеть 1100м, с тремя промежуточными РЩ распределяющим электропитание по группам коттеджей, с общим узлом учета. |
|  | АВР | Кол-во – 2 шт |
|  | Наружная сеть электро-освещения: осветительные приборы, фонари на территории | Щиты управления ЩОС – 1, ЩОС – 2, ЩУО – 1, ЩУО – 2, ЩУО – 3, Кабель ВВБшв 5х10 – 900 м., АВВБшв 5х10 – 1100 м., ВВБшв 5х4 – 700 м. Опоры освещения ОТ-1-7(1,55) – 38 шт., Кол-во осветительных приборов – 131, в том числе: Садово-парковый светильник: Кол-во – 55 шт. Мощность – 2х15 Вт, 88110А Уличный светодиодный модульный светильник – Кол-во – 45 шт. Мощность – 166 Вт Осветительные опоры типа SALDECO-1 Кол-во – 8 шт. Светильник в грунт для подсветки флагштоков и деревьев Кол-во – 13 шт. Мощность – 70 Вт Светильник ландшафтный Кол-во – 2 шт. Мощность – 70 Вт Прожектор цветной подсветки деревьев Кол-во – 8 шт. Мощность – 34 Вт |

# Корпус 1.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Завод изготовитель | Ед. Изм. | Кол.во. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | # ПАНЕЛИ ВВОДА 0,4 кв И ГЛАВНЫЕ РАСПРЕД. ЩИТЫ : |  |  |  |  |
| 1.1 | Главная панель ввода ВРУ-1 - свободно стоящий щит изготовлен из декапированного листа толщиной 2мм. Щит изготовлен в защите IP-44, окрашен грунтовкой. Щит имеет дверь, которая запирается на замок. |  | «АВВ» | шт. | 1 |
| 1.1.1 | Вводная панель ВРУ-1 со следующим оборудованием: |  | «АВВ» | шт. | 1 |
|  | Трехполюсный автомат комбинированного действия 800А 500В с расцепителем 630А | # S6N | «АВВ» | шт. | 1 |
|  | Трансформаторы тока тип 800/5А кл.0,5 | CTR 4/800 | «АВВ» | шт. | 6 |
|  | Вольтметровый переключатель | ELCMCV 7 | «АВВ» | шт. | 1 |
|  | Вольтметр 0-400В; 72х72мм | IQ 72 | «АВВ» | шт. | 1 |
|  | Амперметр со шкалой 0-1000А; 72х72мм | IQ 72 | «АВВ» | шт. | 3 |
| 1.1.2 | Распределительная панель ВРУ-1 со следующим оборудованием: |  | «АВВ» | шт. | 1 |
|  | Трехполюсный автомат комбинированного действия 400А 500В с расцепителем 300А | # T5N | «АВВ» | шт. | 1 |
|  | Трехполюсный автомат комбинированного действия 250А 500В с расцепителем 200А | # T3N | «АВВ» | шт. | 1 |
|  | Трехполюсный автомат комбинированного действия 160А 500В с расцепителем 160А | # T1B | «АВВ» | шт. | 1 |
|  | Трехполюсный автомат комбинированного действия 160А 500В с расцепителем 100А | # T1B | «АВВ» | шт. | 1 |
|  | Трехполюсный автомат комбинированного действия 160А 500В с расцепителем 63А | # T1B | «АВВ» | шт. | 2 |
|  | Трехполюсный автомат комбинированного действия 160А 500В с расцепителем 50А | # T1B | «АВВ» | шт. | 4 |
|  | Трехполюсный автомат комбинированного действия 160А 500В с расцепителем 40А | # T1B | «АВВ» | шт. | 1 |
|  | Трехполюсный автомат комбинированного действия 160А 500В # с расцепителем 25А | # T1B | «АВВ» | шт. | 2 |
| 1.2.2 | Распределительная панель ВРУ-2 со следующим оборудованием: |  | «АВВ» | шт. | 1 |
|  | Трехполюсный автомат комбинированного действия 400А 500В с расцепителем 300А | # T5N | «АВВ» | шт. | 1 |
|  | Трехполюсный автомат комбинированного действия 160А 500В с расцепителем 160А | # T1B | «АВВ» | шт. | 2 |
|  | Трехполюсный автомат комбинированного действия 160А 500В с расцепителем 160А | # T1B | «АВВ» | шт. | 1 |
|  | Трехполюсный автомат комбинированного действия 160А 500В с расцепителем 160А | # T1B | «АВВ» | шт. | 1 |
|  | Трехполюсный автомат комбинированного действия 160А 500В с расцепителем 160А | # T1B | «АВВ» | шт. | 2 |
|  | Однополюсный автоматический выключатель 1р6А 250В; # S201/6С; «АВВ»; шт.; 1. | # S201/6С | «АВВ» | шт. | 1 |
| 2. | # РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ СИЛОВЫЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Распределительный щит РЩC-ВК, IP43 |  | «АВВ» | шт. | 1 |
| 2.2 | Распределительный щит ЩC-СС, IP43 |  | «АВВ» | шт. | 1 |
| 2.3 | Распределительный щит ЩC-СП1, IP43 |  | «АВВ» | шт. | 1 |
| 2.4 | Распределительный щит ЩО-Н, IP43 |  | «АВВ» | шт. | 1 |
| 3. | # ЩИТЫ ОСВЕЩЕНИЯ И РОЗЕТОК : |  |  |  |  |
| 3.1 | ЩО-П.А |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 3.2 | ЩО-1.А |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 3.3 | ЩО-2.А |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 3.4 | ЩАО-1.А |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 3.5 | ЩО-2.А |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 3.6 | ЩРК-1.А |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 3.7 | ЩРК-2.А |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 4 | КАБЕЛИ |  |  |  |  |
| 4.1 | Магистральные кабельные линии |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Медные кабели типа ВВГнг-LS, NYM или соответствующие |  |  | м | 2486 |
| 4.2 | Силовое и технологическое оборудование |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Медные кабели типа ВВГнг-LS, NYM или соответствующие |  |  | м | 517 |
| 5 | Освещение и розетки |  |  |  |  |
|  | Кабели имеют ПВХ изоляцию и медные провода для напряжения до 1кВ. |  |  | м | 10662 |
| 6 | СВЕТИЛЬНИКИ |  |  |  |  |
| 6.1 | С1 – Светильник люминесцентный 4х18Вт, с опаловым рассеивателем для монтажа в потолок, IP20 | OPL/R | Световые технологии | шт. | 7 |
| 6.2 | С2 – Светильник люминесцентный 4х18Вт, с опаловым рассеивателем для монтажа на потолок, IP20 | OPL/S | Световые технологии | шт. | 51 |
| 6.3 | С3 – Светильник светодиодный 45Вт, для монтажа в потолок, IP40 | ОПТОГАН ОПТОЛЮКС ОФИС 45 |  | шт. | 131 |
| 6.4 | С4 – Светильник светодиодный 45Вт, для монтажа на потолок, IP20 | ОПТОГАН ОПТОЛЮКС ОФИС 45 |  | шт. | 8 |
| 6.5 | С5 – Светильник люминесцентный 2х54Вт, подвесной, IP20 | DE COOL EVG | Бельгия | шт. | 1 |
| 6.6 | С6 – Светильник люминесцентный 1х35Вт, подвесной, IP20 | Q-LINE SINGLE | Германия | шт. | 1 |
| 6.7 | С7 – Светильник компактный люминесцентный, для монтажа в потолок | DLG 232 |  | шт. | 25 |
| 6.8 | С7 – Светильник металлогалогенный, для монтажа на потолок | DLH 70 |  | шт. | 11 |
| 6.9 | С9 – Светильник галогенный 1х75Вт, для монтажа на потолок, IP20 | Light Eye Stick 75W | Германия | шт. | 1 |
| 6.10 | С10 – Светильник галогенный 1х50Вт, для монтажа на стену, IP20 | GRANSLAM T50W ALU | Бельгия | шт. | 1 |
| 6.11 | С11 – Светильник галогенный 1х75Вт, люстра, для монтажа на потолок, IP20 | LIGHT EYE 75W GU10 | Германия | шт. | 1 |
| 6.12 | С12 – Светильник компактный люминесцентный 1х26Вт, с опаловым рассеивателем для монтажа на стену, IP65 | NBT 18 | Световые технологии | шт. | 2 |
| 6.13 | С13 – Светильник люминесцентный 1х54Вт, подвесной, IP20 | POKER 154 | Бельгия | шт. | 4 |
| 6.14 | C14 – Светильник с лампой накаливания 60 Вт, подвесной, IP20 | JETI-S CABLE SUSPENSION | Бельгия | шт. | 1 |
| 6.15 | C15 – Светильник с лампой накаливания 60 Вт, подвесной, IP20 | NICE 2C | Бельгия | шт. | 2 |
| 6.16 | C16 – Светильник с лампой накаливания 70 Вт, подвесной, IP20 | ULTRA C 40 C30 | Бельгия | шт. | 10 |
| 6.17 | С17 – Светильник галогенный 1х40Вт, для монтажа на стену, IP20 | ULTRA A | Бельгия | шт. | 1 |
| 6.18 | С18 – Светильник люминесцентный 2х54Вт, подвесной, IP20 | NoBody 200 EVG | Бельгия | шт. | 1 |
| 6.19 | С19 – Светильник люминесцентный 2х55Вт, подвесной, IP20 | CUMULUS EVG | Бельгия | шт. | 30 |
| 6.20 | С20 – Светильник металлогалогенный, для монтажа на потолок | DLH 70 |  | шт. | 12 |
| 6.21 | С21 – Светильник люминесцентный 4х18Вт, с опаловым рассеивателем для монтажа на потолок, IP20 | OPL/S | Бельгия | шт. | 44 |
| 6.22 | С22 – Светильник люминесцентный 2х54Вт, подвесной, IP20 | OUTFIT EVG | Бельгия | шт. | 8 |
| 6.23 | С23 – Светильник галогенный 1х75Вт, для монтажа в потолок, IP20 | C-MAX GU10 | Бельгия | шт. | 1 |
| 6.24 | C24 – Светильник с лампой накаливания 4x100 Вт, для монтажа на потолок, IP20 | CASCADE FORMATION | Тайланд | шт. | 2 |
| 6.25 | C25 – Светильник с лампой накаливания 60 Вт, для монтажа на стену, IP20 | CHRYSALIS WALL | Тайланд | шт. | 1 |
| 6.26 | Эвакуационный указатель централизованного пиания 220В, 50Гц IP43. | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 28 |
| 6.27 | Блок питания | НТS 12V |  | шт. | 6 |
| 7 | Установочные приборы: |  |  |  |  |
| 7.1 | Блок розеток для одного рабочего места, установка осуществляется в стене. Розетка тройная 16А/230В компьютерная, розетка двойная 16А/230В бытовая | 741 96, 741 86 | Legrand | шт. | 8 |
| 7.2 | Блок розеток для одного рабочего места, установка осуществляется в стене. Розетка двойная 16А/230В компьютерная, розетка одинарная 16А/230В бытовая | 741 96, 741 86 | Legrand | шт. | 44 |
| 7.3 | Розетка одинарная 16А/230В (скрытая установка) | 741 30 | Legrand | шт. | 26 |
| 7.4 | Розетка одинарная 16А/250В открытой установки с крышкой, влагозащищенная IP65 | 867 27 | Legrand | шт. | 46 |
| 7.5 | Розетка двойная 16А/250В (скрытая установка) | 741 97 | Legrand | шт. | 36 |
| 7.6 | Ящик с понижающим трансформатором. Тип ЯТП 025 |  |  | шт. | 5 |
| 7.7 | Однополюсный выключатель 10А/220В в защите IP20, для открытой проводки. |  | Legrand | шт. | 53 |
| 7.8 | Серийный выключатель 10А/220В в защите IP20, для монтажа в стену. | 740 00 | Legrand | шт. | 0 |
| 7.9 | Переменный выключатель 10А/220В в защите IP20, для монтажа в стену | 740 11 | Legrand | шт. | 37 |
| 7.10 | Однополюсный выключатель 10А/220В в защите IP44, для монтажа в стену. | 697 09 | Legrand | шт. | 12 |
| 7.11 | Серийный выключатель 10А/220В в защите IP44, для монтажа в стену. | 697 15 | Legrand | шт. | 0 |
| 7.12 | Кнопочный выключатель 10А/220В в защите IP44, для монтажа в стену. | 740 41 | Legrand | шт. | 63 |
| 7.13 | Однополюсный выключатель с сиг.ламп 10А/220В в защите IP20, для монтажа в стену. |  |  | шт. | 0 |
| 7.13 | Коробка распаечная | НР 70 |  | шт. | 196 |
|  | 200 мм | Pandora | “Vergokan” | м | 30 |
| 9. | УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ |  |  |  |  |
| 9.1 | ГЗЩ - главная шина заземления, медная, с мин. 20 отверстий. |  |  | шт. | 2 |
| 9.2 | ГТЩЗ - главная шина, медная, с мин. 20 отверстий, для заземления технологического оборудования |  |  | шт. | 1 |
| 9.3 | Медный провод типа ПВ1 |  |  | м | 1300 |
| 9.4 | Коробка уравнивания потенциалов (КУП) |  |  | шт | 12 |
| 10. | МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 10.1 | Стальная лента 40х4мм проложена в бетонной плите. |  |  | м | 450 |
| 10.2 | Оцинкованная стальная лента 25х4мм |  |  | м | 900 |
| 11. | ПОДСВЕТКА ФАСАДА |  |  |  |  |
| 11.1 | П1 - Подвесной светодиодный прожектор 108Вт, IP65, тип ОПТОГАН ОПТОЛЮКС ХОЛЛ-100 | ОПТОГАН ОПТОЛЮКС ХОЛЛ-100 |  | шт. | 8 |
| 11.2 | П2 - Светильник светодиодный 48Вт, IP65, тип ОПТОГАН ОПТОЛЮКС ДЕКОР-1500 | ОПТОГАН ОПТОЛЮКС ДЕКОР-1500 |  | шт. | 22 |
| 11.3 | Датчик Д 1 TWS-1 16a |  |  | шт. | 1 |
| 11.4 | Коробка клемная КС-3 |  |  | шт. | 10 |
| 11.5 | Кабели имеют ПВХ изоляцию и медные провода для напряжения до 1кВ. |  |  |  |  |
|  | ВВГнг-LS 3×2,5мм | ВВГнг-LS | Севкабель | м' | 59 |

Примечание: Спецификацию оборудования светильников, установочных приборов, кабельной продукции для помещений столовой, подвала и конференц-зала в данном перечне не отражена

# Корпус 2.

| 1 | # ЩИТЫ ОСВЕЩЕНИЯ И РОЗЕТОК : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ЩО-П.Б |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 1.2 | ЩАО-П.Б |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 1.3 | ЩО-1.Б |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 1.4 | ЩАО-1.Б |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 1.5 | ЩО-2.Б |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 1.6 | ЩАО-2.Б |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 1.7 | ЩРК-П.Б |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 1.8 | ЩРК-1.Б |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 1.9 | ЩРК-2.Б |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 2.1 | КАБЕЛИ |  |  |  |  |
| 2.2 | Кабели для силового и технологического оборудования: |  |  |  |  |
|  | Кабели имеют ПВХ изоляцию и медные провода для напряжения до 1кВ |  |  | м | 16100 |
| 2.3 | ПВХ трубы: |  |  | м | 30600 |
| 3 | СВЕТИЛЬНИКИ |  |  |  |  |
| 3.1 | С1 – Светильник люминесцентный 4х18Вт, с опаловым рассеивателем для монтажа в потолок, IP20 | Тип OPL/R | Световые технологии | шт. | 68 |
| 3.2 | С2 – Светильник люминесцентный 4х18Вт, с опаловым рассеивателем для монтажа на потолок, IP20 | Тип OPL/S | Световые технологии | шт. | 14 |
| 3.3 | С3 – Светильник светодиодный 45Вт, для монтажа в потолок, IP40 | Тип ОПТОГАН ОПТОЛЮКС ОФИС 45 |  | шт. | 72 |
| 3.4 | С4 – Светильник светодиодный 45Вт, для монтажа на потолок, IP40 | Тип ОПТОГАН ОПТОЛЮКС ОФИС 45 |  | шт. | 239 |
| 3.5 | С5 – Светильник люминесцентный 2х54Вт, подвесной, IP20 | Тип DE COOL EVG | Бельгия | шт. | 6 |
| 3.6 | С6 – Светильник люминесцентный 1х35Вт, подвесной, IP20 | Тип Q-LINE SINGLE | Германия | шт. | 20 |
| 3.7 | С7 – Светильник компактный люминесцентный 1х24Вт, с опаловым рассеивателем для монтажа в потолок, IP40 | Тип ОПТОГАН ОПТОЛЮКС смарт 100Б |  | шт. | 34 |
| 3.8 | С8 – Светильник галогенный 1х75Вт, для монтажа на потолок, IP20 | Тип Light Eye Stick 75W | Германия | шт. | 26 |
| 3.9 | С9 – Светильник галогенный 1х75Вт, для монтажа на потолок, IP20 | Тип Light Eye Stick 75W | Германия | шт. | 10 |
| 3.10 | С10 – Светильник галогенный 1х50Вт, для монтажа на стену, IP20 |  |  | шт. | 1 |
| 3.11 | С11 – Светильник галогенный 1х75Вт, люстра, для монтажа на потолок, IP20 | LIGHT EYE 75W GU10 | Германия | шт. | 3 |
| 3.12 | С12 – Светильник компактный люминесцентный 1х26Вт, с опаловым рассеивателем для монтажа на стену, IP65 | NBT 18 | Световые технологии | шт. | - |
| 3.13 | С13 – Светильник люминесцентный 1х54Вт, подвесной, IP20 | POKER 154 |  | шт. | 15 |
| 3.14 | Эвакуационный указатель централизованного пиания 220В, 50Гц, с люминисцентной лампой 2х8Вт, для монтажа на потолок или стену. Степень защиты IP43. | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 27 |
| 4 | УСТАНОВОЧНЫЙ ПРИБОР |  |  |  |  |
| 4.1 | Блок розеток для одного рабочего места, установка осуществляется в коробе. Розетка тройная 16А/230В компьютерная, розетка двойная 16А/230В бытовая | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 6 |
| 4.2 | Блок розеток для одного рабочего места, установка осуществляется в коробе. Розетка двойная 16А/230В компьютерная, розетка одинарная 16А/230В бытовая | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 174 |
| 4.3 | Розетка одинарная 16А/230В (скрытая установка) | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 13 |
| 4.4 | Розетка одинарная 16А/250В открытой установки с крышкой, влагозащищенная IP65 | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 31 |
| 4.5 | Розетка двойная 16А/250В (скрытая установка) | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 7 |
| 4.6 | Ящик с понижающим трансфоматором 220/36В и однополюсной розеткой в защите IP40, для монтажа на стену. Тип ЯТП 025 | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 3 |
| 4.7 | Однополюсный выключатель 10А/220В в защите IP20, для монтажа в стену. | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 11 |
| 4.8 | Серийный выключатель 10А/220В в защите IP20, для монтажа в стену. | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 78 |
| 4.9 | Двухклавишный выключатель 10А/220В в защите IP20, для монтажа в стену | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 47 |
| 4.10 | Однополюсный выключатель 10А/220В в защите IP44, для монтажа в стену. | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 11 |
| 4.11 | Серийный выключатель 10А/220В в защите IP44, для монтажа в стену. | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 1 |
| 4.12 | Кнопочный выключатель 10А/220В в защите IP44, для монтажа в стену. | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 50 |

# Корпус 3

| 1 | # ЩИТЫ ОСВЕЩЕНИЯ И РОЗЕТОК: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ЩО-1.В |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 1.2 | ЩАО-1.В |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 1.3 | ЩО-2.В |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 1.4 | ЩАО-2.В |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 1.5 | ЩРК-1.В |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 1.6 | ЩРК-2.В |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 2 | КАБЕЛИ И ТРУБЫ |  |  |  |  |
| 2.1 | Кабели имеют ПВХ изоляцию и медные провода для напряжения до 1кВ. Кабели прокладываются по кабельным лоткам, частично по стене и перекрытии накладными скобами. При проходе через стены и перекрытия кабели прокладываются через защитную трубу. Все в наборе с соединительным прибором, в том числе для следующих типов и сечений кабелей. Медные кабели типа ВВГнг-LS или соответствующие |  |  | м | 7900 |
| 3 | СВЕТИЛЬНИКИ |  |  |  |  |
| 3.1 | С2 – Светильник люминесцентный 4х18Вт, с опаловым рассеивателем для монтажа на потолок, IP20 с ЭМПРА | Тип OPL/S | Световые технологии | шт. | 7 |
|  | С2 – Светильник люминесцентный 4х18Вт, с опаловым рассеивателем для монтажа на потолок, IP20 с ЭПРА | Тип OPL/S | Световые технологии | шт. | 14 |
| 3.2 | С3 – Светильник светодиодный 45Вт, для монтажа в потолок, IP40 | Тип ОПТОГАН ОПТОЛЮКС ОФИС 45 |  | шт. | 132 |
| 3.3 | С4 – Светильник светодиодный 45Вт, для монтажа на потолок, IP40 | Тип ОПТОГАН ОПТОЛЮКС ОФИС 45 |  | шт. | 50 |
| 3.4 | С7 – Светильник компактный люминесцентный 1х24Вт, с опаловым рассеивателем для монтажа в потолок, IP40 | Тип ОПТОГАН ОПТОЛЮКС смарт 100Б |  | шт. | 10 |
| 3.5 | С12 – Светильник компактный люминесцентный 1х26Вт, с опаловым рассеивателем для монтажа на стену, IP65 | NBT 18 | Световые технологии | шт. | 32 |
| 3.6 | Эвакуационный указатель централизованного пиания 220В, 50Гц, с люминисцентной лампой 2х8Вт, для монтажа на потолок или стену. Степень защиты IP43. | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 11 |
| 4 | УСТАНОВОЧНЫЙ ПРИБОР |  |  |  |  |
| 4.1 | Блок розеток для одного рабочего места, установка осуществляется в коробе. Розетка тройная 16А/230В компьютерная, розетка двойная 16А/230В бытовая | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 60 |
| 4.2 | Блок розеток для одного рабочего места, установка осуществляется в коробе. Розетка двойная 16А/230В компьютерная, розетка одинарная 16А/230В бытовая | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 67 |
| 4.3 | Розетка одинарная 16А/230В (скрытая установка) | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 15 |
| 4.4 | Розетка одинарная 16А/250В открытой установки с крышкой, влагозащищенная IP65 | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 7 |
| 4.5 | Розетка двойная 16А/250В (скрытая установка) | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 2 |
| 4.6 | Однополюсный выключатель 10А/220В в защите IP20, для монтажа в стену. | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 32 |
| 4.7 | Серийный выключатель 10А/220В в защите IP20, для монтажа в стену. | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 17 |
| 4.8 | Переменный выключатель 10А/220В в защите IP20, для монтажа в стену | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 2 |
| 4.9 | Кнопочный выключатель 10А/220В в защите IP44, для монтажа в стену. | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 6 |
| 4.10 | Однополюсный выключатель с сиг.ламп 10А/220В в защите IP20, для монтажа в стену. | Тип согласно дизайн-проекту |  | шт. | 64 |

- Корпус 5

| 1 | # ЩИТЫ ОСВЕЩЕНИЯ И РОЗЕТОК: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ЩО-1.В |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 1.2 | ЩАО-1.В |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 1.3 | ЩО-2.В |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 1.4 | ЩАО-2.В |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 1.5 | ЩРК-1.В |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 1.6 | ЩРК-2.В |  | «АВВ» | комп. | 1 |
| 2 | КАБЕЛИ И ТРУБЫ |  |  |  |  |
| 2.1 | Кабели для силового оборудования |  |  | м | 5430 |
|  | ПВХ трубы |  |  | м | 1740 |
| 3 | СВЕТИЛЬНИКИ |  |  |  |  |
| 3.1 | Светильник потолочный |  |  | шт | 153 |
|  | Светильник настенный |  |  | шт | 13 |
| 4 | УСТАНОВОЧНЫЙ ПРИБОР |  |  |  |  |
| 4.1 | Розетка |  |  | шт | 346 |
| 4.2 | Выключатель |  |  | шт | 84 |

- Коттеджная группа (строение 1 -11) и Строение 12

| 5 | Щиты освещения и розеток | Тип |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Щит вводной встроеный | ШРКО | Шт | 11 |
| 5.2 | Счетчик | Меркурий | Шт | 11 |
| 5.3 | Светильник настенный |  | Шт | 163 |
| 5.4 | Светильник потолочный |  | Шт | 360 |
| 5.5 | Блок розеток |  | Шт | 274 |
| 5.6 | Блок выключателей |  | Шт | 263 |

## Приложение № 3. Перечень и спецификация оборудования газоснабжения Объекта

| ## № | ## Позиция | ## Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Объектовое ГРП (газораспределительный пункт), расположенный в районе котельной | Обслуживается ГУП МО «Мособлгаз» по договору №5/122 от 26 декабря 2011 |
|  | УГРЩ-50В-2 (газораспределительная сеть коттеджей) | Обслуживается ГУП МО «Мособлгаз» по договору №5/122 от 26 декабря 2011 |
|  | Газопроводы | Обслуживается ГУП МО «Мособлгаз» по договору №5/122 от 26 декабря 2011 |
|  | Газопотребление | Около 550 000 м3 / в год |
|  | Узел учета в ГРП (котельная) | Обслуживается управляющей компанией. |
| 6. | ## Прочее газоиспользующее оборудование | ## Газоиспользующее оборудование (котлы): ## Место расположения – коттеджи ## Общее кол-во – 11 шт, из них: - наименование оборудования, тип горелок – BAXI LUNA 1.310 (31 кВт), ПГ-4/1 (1,25 кВт); - 5шт., средства измерения – ВК-G4. -5 шт. - наименование оборудования, тип горелок – BAXI Slim i-in 1,490 (54.1 кВт), ПГ-4/1 (1,25 кВт); - 6шт.; средства измерения – APATORMETRIX G6- 6шт. |

## Приложение № 4. Перечень и спецификация оборудования теплоснабжения Объекта

| ## № | ## Позиция | ## Описание |
| --- | --- | --- |
|  | ## Котельная (газовая, контейнерного типа) расположенная на хозяйственном дворе здания котельной. | ## Мощность: 2 Гкал/час ## Газоиспользующее оборудование: ## Комплектная котельная Revotherm 1000 – 1 шт. ## Тип горелок – Revotherm REV 100 ## Насосное оборудование Grundfos – 6 шт ## Оборудование системы водоподготовки ## Два газовых котла, шкафы электропитания и управления, система впутренних трубопроводов , ЗРА, предохранительных и регулирующих клапанов. |
|  | Тепловой пункт | Всего – 3, из них: Центральный тепловой пункт (ЦТП) – 1шт Пункт в подвальном помещении здания столовой Литера С4, С5 (далее – Корпус А) – 1шт Пункт в цокольном этаже спальный корпус №2 Литера С3 (далее - Корпус Б) – 1шт |
|  | ## ЦТП (Центральный тепловой пункт) | ## Отопление – насос Grundfos NB 65-160/157, 114 м3/час, 11 кВт – 2 шт.; ## Шкаф управления автоматики Grundfos (отопление) – 1 шт.; ## Горячее водоснабжение – насос Grundfos NB 40-160/172, 43,5 м3/час, 7.5 кВт – 2 шт.; ## Шкаф управления автоматики Grundfos (ГВС) – 1 шт.; ## Расширительный бак , 1м3 – 1шт; ## Контрольно-измерительные приборы |
|  | ## Наружные теплотрассы (надземного исполнения) | ## Протяженность трассы – 25м., ## Протяженность трубопроводов – 25 м., ## Диаметр - 2х108 мм., ## Материал – сталь в ППУ-изоляции. |
|  | ## Внутренние сети отопления | ## Все внутренние (внутридомовые) сети теплоснабжения и приборы/арматура на них от вводов/выпусков в здания до оконечных приборов, в т.ч. запорно-регулирующая арматура, приборы отопления, приборы учета: ## Материал: Полипропилен диам.20мм - 850м., ## Диам.25 – 1000м., ## Труба водогазопроводная оцинкованная ## Диам. 25мм – 100м., ## Диам. 32мм – 300м., ## Диам. 40мм – 90м., ## Диам. 50мм – 12м., ## Диам. 60мм – 120м., ## Диам. 80мм – 110м., ## Диам. 100мм – 140м. ## Радиаторы - 192 шт. ## Все внутренние сети теплоснабжения коттеджей выполнены медным трубопроводом, проложенным внутри конструкций стен. ## Количество отопительных приборов 11 коттеджей: 185шт. с соответствующей запорно-регулирующей арматурой. |
|  | ## Прочее газоиспользующее оборудование | ## Газоиспользующее оборудование (котлы): ## Место расположения – коттеджи ## Общее кол-во – 11 шт., из них: - наименование оборудования, тип горелок – BAXI LUNA 1.310 (31 кВт), ПГ-4/1 (1,25 кВт); - 5шт. средства измерения – ВК-G4 -5 шт, - наименование оборудования, тип горелок – BAXI Slim i-in 1,490 (54.1 кВт), ПГ-4/1 (1,25 кВт); - 6шт., средства измерения – APATORMETRIX G6- 6шт. |

## Приложение № 5. Перечень и спецификация оборудования водоснабжения / водоотведения Объекта

| ## № | ## Позиция | ## Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Водозаборный узел (ВЗУ) - Скважина с оголовком, обратным клапаном, глубиной бурения 170м, зеркало уровня воды 86м., глубина монтажа насоса 105м. Разрешенный дебет поднимаемой воды 127м3/сутки.- 2шт. расположенных в крытых павильонах. | Станция первого подъема: - насос скважинный с обратным клапаном Grundfos SP 5A-38, 4,6м3/ч, 170м, 4,0кВт – 2 шт.; - шкаф управления автоматики – 2 шт.; Станция второго подъема: - насосная станция Grundfos MPC-E 2 CRE 10-9, 8,0м3/ч, 60,0м, 3,0кВт, - 1щт; - шкаф управления автоматики – 1шт.; - затвор дисковый с электроприводом 3П ВЛ-FLN-5-100-AUMA-E – 1шт.; - шкаф управления автоматики – 1шт.; - насосная установка пожаротушения Grundfos Hydro MX-D001-2-CR64-3, 67,0м3/ч, 66,0м, 18,5кВт – 1шт.; - шкаф управления автоматики – 1шт. |
|  | Водоподготовка ( в павильоне ВЗУ) | Тип водоподготовки – питьевая вода Тип очистки – химическая (био и хим очистка среднего уровня) Производительность – 50 куб.м./сутки |
|  | Внутренние сети водоснабжения | Все внутренние (внутридомовые) сети горячего , холодного водоснабжения и приборы/арматура на них от вводов в здания и сооружения до оконечных приборов: Материал – труба армированная алюминиевая, ПХВ. Диаметр 63, 50, 40, 32, 25, 20, Протяженность -2008 м. Соответствующая запорно-регулирующая арматура. |
|  | Внутренние сети водоотведения | Все внутренние (внутридомовые) сети водоотведения и приборы/арматура на них от приборов/оборудования до выпусков из зданий, в т.ч.: Хозяйственно бытовая канализация: Материал – НПВХ, Диаметр – 110, 50, Длина – 530м.; Ливневая канализация: Материал – НПВХ, Диаметр – 110, Длина – 60м. |
|  | Сантехприборы офисных зданий | Раковины – 56 шт., Смесители- 56 Унитазы – 50 шт., Писсуары – 11 шт., Душевые кабины – 2 шт. |
|  | Сантехприборы коттеджей | Раковины – 42 шт., Унитазы – 42 шт., Писсуары – 31 шт., Душевые кабины – 33 шт Смесители – 75 шт. |
|  | Жироуловитель | Количество – 1 шт. Объем – 12-24 м3 |
|  | ## Канализационная насосная станция | Насос фекальный погружной Grundfos SEG.40.09.2.50B, 6,0м3/ч, 9,0м, 1,4кВт – 2шт. Шкаф управления двумя насосами Grundfos Control LCD 108.400.3.2x5A – 1шт. Принудительная вентиляция. |
|  | ## Очистные сооружения ## ( заглубленые в грунт) | Очистные сооружения хоз.-бытовых стоков «Тверь-50», 50 м3/сутки, 1,4кВт – 1шт.; Корпус со смонтированным оборудованием – 1шт.; Компрессор, 0,2 кВт – 4шт.расположеных в павильоне компрессорной. Насос перекачки осадка, 0,6кВт – 2шт.; Шкаф управления автоматикой – 1шт. |
|  | ## Наружная сеть ГВС ## ( надземного исполнения) | ## Протяженность трассы – 25м., ## Протяженность трубопроводов – 25 м., ## Диаметр – 76 и 59 мм., ## Материал – сталь в ППУ-изоляции. |
|  | ## Наружные сети водоснабжения | ## Коттеджный поселок: ## Протяженность трассы – 508 м ## Протяженность трубопроводов – 700 м ## Диаметр – 110, 63, 40, 32 мм ## Материал – полиэтилен ## Колодцы – 12 шт. ## Основные здания и сооружения ## Хозяйственно-питьевой водопровод В1: ## Протяженность трассы – 695 м., ## Протяженность трубопроводов – 695 м., ## Диаметр – 108, 65 мм ## Материал – полиэтилен ## Колодцы – 8 шт.; ## Противопожарный трубопровод В2: ## Протяженность трассы – 993 м., ## Протяженность трубопроводов – 993 м., ## Диаметр – 160, 108 мм ## Материал – полиэтилен ## Колодцы – 7 шт. ## Гидрант 1500 – 2 шт., ## Гидрант 1750 – 1 шт., ## Гидрант 1250 – 1 шт., ## Шкаф пожарный ШПК-320Н с двумя огнетушителями – 19 шт. |
|  | ## Наружные сети водоотведения | Коттеджный поселок: Хозяйственно-бытовая канализация Протяженность трассы – 664 м Протяженность трубопроводов – 664 м Диаметр – 110, 200, 250 мм Материал – НПВХ ## Колодцы – 17 шт., ## Основные здания и сооружения ## Хозяйственно-бытовая канализация К1: ## Протяженность трассы – 529 м., ## Протяженность трубопроводов – 529 м., ## Диаметр – 160, 110 мм ## Материал – трубопровод Pestan ## Колодцы – 20 шт.; ## Ливневая канализация К2: ## Протяженность трассы – 2020 м., ## Протяженность трубопроводов – 2020 м., ## Диаметр – 600, 300 мм ## Материал – трубопровод Pestan Колодцы – 87 шт. Отвод ливневых стоков осуществляется: с территории посредством ливневой канализации с выпуском на грунт (перспектива- обустройство очистных сооружений). С кровли корпусов 1, 2 через обслуживаемые ливнестоки на грунт. |
|  | ## Наземный резервуар запаса воды | 50м3, Д=3,0м, L=7,6м, утепленный, обогреваемый греющим кабелем N=7,5кВт – 3шт. |
|  | ## Водонапорная башня | Высота 22м |
|  | ## Пожарный водопровод ## (внутри зданий и сооружений) | Протяженность трассы – 257 м., Материал – труба металл. Диаметр 100, 65, 50. Укомплектованный шкаф пожарный ШПК-320Н– 19 шт с двумя огнетушителями, рукав пожарный, вентиль. |

## Приложение № 6. Перечень и спецификация оборудования системы вентиляции и кондиционирования Объекта

| ## № | ## Позиция | ## Описание |
| --- | --- | --- |
|  | ## Системы вентиляции и кондиционирования | ## В полном объеме (внешние и внутренние участки) согласно проекту, в т.ч.: - воздуховоды; - запорно-регулирующая арматура; - приборы контроля и автоматики; - приточные установки: - кол-во – 1 шт. (без учета кухни-столовой); - рекуперация тепла – нет; - увлажнение – есть. - вытяжные установки: - кол-во – 1 шт. (без учета кухни-столовой). - сплит-системы: - кол-во – 92 шт.; - мощность – 1,5 кВт; - производитель – General-Fujitsu. - чиллеры: - кол-во – 1шт.; - производитель – York. - охладители, градирни: - есть; - производитель – York. - прецизионные кондиционеры: - кол-во – 2шт.; - производитель – General-Fujitsu. - фанкойлы: - кол-во – 3шт.; - производитель – York. |

Приложение № 7.   Перечень и спецификация оборудования и материалов систем  ИТСО   и противопожарные системы

7.1. Наружная система контроля и управления доступом

| № п. п. | Наименование | Тип | Завод- изготовитель | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Автоматический шлагбаум | GARD 6000 | CAME | 2 |
| 2 | Автоматический шлагбаум | GARD 4000 | CAME | 1 |
| 3 | Фотоэлемент (фотоэлементы с зеркальным отражателем) | Special 613 | ООО «ОФИТ» | 3 |
| 4 | Стойка 0.5, черная | DOC-LN | CAME | 1 |
| 5 | Кнопка 3-х позиционная | PAC | CAME | 1 |
| 6 | Радиоприемник с динамическим кодом | AF43S | CAME | 3 |
| 7 | Брелок-передатчик 30-150м, 4-х канальный | TOP-434NA | CAME | 40 |
| 8 | Антенна | TOP-A434N | CAME | 3 |
| 9 | Принтер для монохромной и полноцветной печати пластиковых карт | Zebra ZXP Series 3 |  | 1 |
| 10 | Полноцветная лента для принтера Zebra | Zebra 800033-840 |  | 2 |

7.2. Автоматическое газовое пожаротушение

| № п. п. | Наименование | Тип | Завод- Изготовитель | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Модуль управления пожаротушением | МПТ-1 | ООО «КБПА» | 2 |
| 2 | Модуль газового пожаротушения в комплекте с защитным колпаком, с заправкой огнетушащим газом Хладон 125хп - 46,71кг, с тарой для МГП-50-60 (А-97 000) | МГП-50-60, Р=4 МПа | ЗАО «Артсок» | 1 |
| 3 | Модуль газового пожаротушения в комплекте с защитным колпаком, с заправкой огнетушащим газом Хладон 125хп - 36кг, с тарой для МГП-50-60 (А-97 000) | МГП-50-60, Р=4 МПа | ЗАО «Артсок» | 1 |
| 4 | Сигнализатор давления с ниппелем и прокладкой (А-Р3 04 001 и А-Р00 00 004) | СДУ-М | ЗАО «ПО «Спецавтоматика» | 2 |
| 5 | Насадок | С-Р-В-97-1/2"-А | ЗАО «Артсок» | 2 |
| 6 | Насадок | С-Р-В-59-1/2"-А | ЗАО «Артсок» | 2 |
| 7 | Клапан сбросной | КСИД (Т)-0,5-600 | ЗАО "МЭЗ Спецавтоматика" | 1 |
| 8 | Стыковочный узел, производительность 1500м3/ч, огнестойкость EI 90мин. | УС-1вп | ООО «АСС» | 2 |
| 9 | Дымосос переносной (всасывающий рукав 5м, напорный рукав 20м) | ДПЭ-7 (1ЦМ) | ООО «АСС» | 1 |
| 10 | Оповещатель охранно-пожарный световой, "Автоматика отключена" | "Люкс"НБО-2х1 24В-01 | ООО "Электротехника и Автоматика" | 1 |
| 11 | Оповещатель охранно-пожарный световой, "Газ-не входи!" | "Люкс"НБО-2х1 24В-01 | ООО "Электротехника и Автоматика" | 1 |
| 12 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный, "Газ-уходи!" | "Люкс"НБО-2х1 24В-01К | ООО "Электротехника и Автоматика" | 1 |
| 13 | Извещатель пожарный тепловой адресно - аналоговый | ИП 101-29-A3R1 | ОАО "КБПА" г. Саратов | 2 |
| 14 | Извещатель пожарный, ручной, электроконтактный адресный | ИПР 513-11 | ОАО "КБПА" г. Саратов | 1 |
| 15 | Извещатель пожарный дымовой оптико - электронный адресно - аналоговый | ИП 212 - 64 исп."для подвесного потолка" | ОАО "КБПА" г. Саратов | 2 |
| 16 | Извещатель охранный, магнитоконтактный | И0102-39 исп.00 ПАШК 425119.052ТУ | ООО НПП "Магнито-КонтакГ г.Рязань, ул.Новая, 51В | 1 |
| 17 | Модуль управления пожаротушением | МПТ-1 | ООО "КБПА" г. Саратов | 1 |
| 18 | Комбинированный источник резервированного электропитания | ИВЭЛР12/5исп.2к | ООО "КБПА" г. Саратов | 1 |
| 19 | Батарея аккумуляторная | 7А/ч |  | 1 |
| 20 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой | ОПОП 124-7 | ООО "КБПА" г. Саратов | 1 |
| 21 | Бокс электрический на 2 модуля | ИЭК Бокс КМПн 2/4 |  | 1 |
| 22 | Автоматический выключатель 6А 220В | S231R | ABB | 1 |
| 23 | Модуль МГП- 50-60 по 36,0кг, Р=4Мпа , с ЗПУ на 12В | ТУ 4854-001-33075088 00 | ЗАО "Артсок" г.Москва | 1 |
| 24 | Заглушка трубная под приварку |  | ЗАО "Артсок" г.Москва | 1 |
| 25 | Сигнализатор давления универсальный | СДУ-М | ЗАО "Артсок" г. Москва, | 1 |
| 26 | Насадок 1/2" | С-Р-В-97-1/2"-А | ЗАО "Артсок" г.Москва | 1 |
| 27 | Патрубок под насадок 1/2" | А-ПН- 001 | ЗАО "Артсок" г.Москва | 1 |
| 28 | Переходник приварной от ЗПУ-50ктрубопроводу | А-П-50-003-05 | ЗАО "Артсок" г.Москва | 1 |
| 29 | Заглушка испытательная с внутренней резьбой |  | ЗАО "Артсок" г.Москва | 2 |
| 30 | Хомут для крепления МГП-50-60 к рампе |  | ЗАО "Артсок" г.Москва | 2 |
| 31 | Насадок 1/2" |  | ЗАО "Артсок" г.Москва | 1 |

23система оповещения и управления эвакуацией.

7.3. Охранно – пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией.

| № п. п. | Наименование | Тип | Завод- Изготовитель | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | Рубеж-2ОП | ООО «КБПА» | 3 |
| 2 | Метка адресная | АМ-1 | ООО «КБПА» | 4 |
| 3 | Метка адресная | АМП-4 | ООО «КБПА» | 1 |
| 4 | Метка адресная | АМ-4 | ООО «КБПА» | 34 |
| 5 | Модуль релейный адресный | РМ-1 | ООО «КБПА» | 4 |
| 6 | Программатор адреса | ПКУ-1 | ООО «КБПА» | 1 |
| 7 | Тестер оптический для тестирования ИП 212-34 | ОТ-1 | ООО «КБПА» | 1 |
| 8 | Монитор 19” | Acer V193Dob | Acer | 1 |
| 9 | Системный блок, ОС WINDOWS |  | ЗАО «Фирма АТТО» | 1 |
| 10 | Клавиатура | Genius KB-06X2 | Genius | 1 |
| 11 | Мышь | А4Tech X6-10D | Genius | 1 |
| 12 | Устройство коммутационное | УК-ВК/03 | ОАО «Радий» | 4 |
| 13 | Программное обеспечение | FireSec | ООО «КБПА» | 1 |
| 14 | Модуль сопряжения c гальванической развязкой | МС-1 | ООО «КБПА» | 1 |
| 15 | Автодозвонная система безопасности | Гранит-2А | ООО НПО «Сибирский арсенал» | 1 |
| 16 | Аварийная панель | JEU-211A | JEDIA | 1 |
| 17 | Блок аварийных сообщений | JEU-211AMA | JEDIA | 1 |
| 18 | Блок контроля целостности линий | JSC-132A | JEDIA | 1 |
| 19 | Карта расширения для JSC-132A | JSC-132/8 | JEDIA | 1 |
| 20 | Карта расширения для JSC-132A | JSC-132/8 | JEDIA | 1 |
| 21 | Усилитель мощности с приоритетным входом | JPА-480DP | JEDIA | 2 |
| 22 | Блок питания с автоматическим включением | JPD-322A | JEDIA | 1 |
| 23 | Блок автономного аварийного питания | JEP-352 | JEDIA | 1 |
| 24 | Бланк-панель | JBP-001V | JEDIA | 2 |
| 25 | Бланк-панель | JBP-003V | JEDIA | 3 |
| 26 | Блок вентиляторов охлаждения 19” | AMB-02 | JEDIA | 1 |
| 27 | Многофункциональный блок реле на 20 каналов | JRG-220A | JEDIA | 1 |
| 28 | Аварийный коммутатор | JES-120A | JEDIA | 1 |
| 29 | Автоматический селектор | JSS-120A | JEDIA | 1 |
| 30 | Блок монитора на 10 линий | JMU-307A | JEDIA | 1 |
| 31 | Микшер-предусилитель | JMA-1410 | JEDIA | 1 |
| 32 | Распределитель микрофонных консолей | JDR-104 | JEDIA | 1 |
| 33 | Микрофонная консоль с селектором на 10 зон | JRA-051B | JEDIA | 1 |
| 34 | ПО | АРМ "Орион", исп. 127 | Болид | 1 |
| 35 | Компьютер для АРМ | H6W19ES | Самсунг | 1 |
| 36 | Монитор 24" LCD | S24C350HL |  | 1 |
| 37 | Источник бесперебойного питания | APC BK500-RS |  | 1 |
| 38 | Радиоканальный повторитель интерфейсов | С-2000-РПИ | Болид | 1 |
| 39 | Пульт контроля и управления | С2000-М | Болид | 1 |
| 40 | Источник бесперебойного питания | РИП-24, исп.01 | Болид | 1 |
| 41 | Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч |  |  | 2 |
| 42 | Автоматический выключатель 10А |  |  | 1 |
| 43 | Антенна параболическая 24 dbi | ANT2424B | TP-LINK | 1 |
| 44 | Радиоканальный повторитель интерфейсов | С-2000-РПИ | Болид | 1 |
| 45 | Источник бесперебойного питания | РИП-24, исп.01 |  | 1 |
| 46 | Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч |  |  | 2 |
| 47 | Автоматический выключатель 10А |  |  | 1 |
| 48 | Радиоканальный повторитель интерфейсов | С-2000-РПИ | Болид | 11 |
| 49 | Источник бесперебойного питания | РИП-24, исп.01 |  | 11 |
| 50 | Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч |  |  | 22 |
| 51 | Автоматический выключатель 10А |  |  | 7 |
| 52 | Контроллер двухпроводной линии | С2000-КДЛ | Болид | 11 |
| 53 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный | ИПР 513-3А | Болид | 33 |
| 54 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ДИП-34А | Болид | 293 |
| 55 | Извещатель пожарный тепловой | С2000-ИП-02-02 | Болид | 2 |
| 56 | Адресный двухзонный расширитель | С2000-АР2 | Болид | 11 |
| 57 | Извещатель утечки природного газа (метан) | GDR-1224M | Болид | 11 |
| 58 | Устройство коммутационное | УК-ВК/04 | Болид | 5 |
| 59 | Антенна направленная 14 dbi | TL-ANT2414A | TP-LINK | 11 |
| 60 | Контрольно-пусковой блок | С-2000-КПБ | Болид | 11 |
| 61 | Световое табло 24В (ВЫХОД), зел. Фон | ЛЮКС-24 |  | 66 |
| 62 | Оповещатель свето-звуковой | Маяк-24КП |  | 22 |
| 63 | Бокс под один автоматический выключатель |  | Россия | 8 |
| 64 | Внешняя всенаправленная антенна 15 dbi | TL-ANT2415D | TP-LINK | 1 |
| 65 | Прибор приемно-контрольный "Рубеж-20П" |  | ООО "КБПА" г. Саратов | 1 |
| 66 | Импульсный источник резервного питания | ИВЭПР12/5 исп. К2-Р | ООО "КБПА" г. Саратов | 4 |
| 67 | Бокс резервного электропитания | БР 12 | ООО "КБПА" г. Саратов | 7 |
| 68 | Батарея аккумуляторная | 12Ач |  | 19 |
| 69 | Извещатель пожарный адресный дымовой | ИП 212-64 | ООО "КБПА" г. Саратов | 80 |
| 70 | Извещатель пожарный адресный ручной | ИПР 513-11 | ООО "КБПА" г. Саратов | 6 |
| 71 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-5 | Магнито-Контакт | 40 |
| 72 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-16/2 | Магнито-Контакт | 68 |
| 73 | Извещатель охранный объемный совмещенный | Астра-8 | ТЕКО | 4 |
| 74 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный | Фотон-Ш | Риэлта | 3 |
| 75 | Извещатель охранный поверхностный звуковой | Стекло-3 | Риэлта | 61 |
| 76 | Метка адресная | АМ-1 | ООО "КБПА" г. Саратов | 1 |
| 77 | Метка адресная | АМ-4 | ООО "КБПА" г. Саратов | 19 |
| 78 | Модуль релейный адресный | РМ-1 | ООО "КБПА" г. Саратов | 1 |
| 79 | Устройство коммутационное | УК-ВК | ООО "КБПА" г. Саратов | 1 |
| 80 | Устройство монтажное | КМ2-4 |  | 45 |
| 81 | Громкоговоритель настенный | SWS-10 (белый) | INTER-M | 12 |
| 82 | Оповещатель световой "Выход" | ОПОП 1-8 М | ООО "КБПА" г. Саратов | 12 |

7.4. Система видео наблюдения – наружная

| № п. п. | Наименование | Тип | Завод- изготовитель | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | IP-камера видеонаблюдения в стандартном исполнении (без объектива) | RVi-IPC21DN | RVi | 6 |
| 2 | IP-камера видеонаблюдения в стандартном исполнении (без объектива) | RVi-IPC21DN | RVi | 9 |
| 3 | Уличная IP-камера видеонаблюдения | RVi-IPC41DNL | RVi | 7 |
| 4 | Объектив | YV2.1x2.8SR4A-SA2 | Fujinon | 15 |
| 5 | Термокожух | WHT465IP | Wizebox | 12 |
| 6 | Термокожух | WHT465IP | Wizebox | 3 |
| 7 | Коммутатор | DGS-1210-10P | D-LINK | 3 |
| 8 | Коммутатор | DGS-1210-10P | D-LINK | 1 |
| 9 | Переключатель KVM-консоль LCD/ЖК 17" | CL1008MR | ATEN | 1 |
| 10 | Патч-панель на 16 портов | PP2-19-16-8P8C-C5e-110D | Hyperline | 4 |
| 11 | ИБП | Smart Winner 1500 | Ippon | 1 |
| 12 | Дополнительная батарея для ИБП | Smart Winner 1500 BP | Ippon | 2 |
| 13 | Модуль mini GBIC | DEM-311GT | D-LINK | 6 |
| 14 | Модуль mini GBIC | DEM-311GT | D-LINK | 2 |
| 15 | Сервер | Intel 2U SR2612URR =1шт; CPU Intel Xeon E5506 С=2шт; Kingston ValueRAM <KVR1333D3D4R9SK2/8G> =1шт; HDD 150Gb <WD1500HLFS>=2шт; AXXRAKSW5, Ключ активации RAID=1шт; Привод Slim-line SATA DVD ROM AXXSATADVDROM=1шт; Жесткий диск HDD 3000Gb ST33000650SS =10шт; ПО Microsoft Windows Server 2008 R2x64 Cтандартный выпуск RUS(OEM) 5 клиентов=1шт | ЗАО «Фирма АТТО» | 1 компл. |
| 16 | Жесткий диск | HDD 150Gb <WD1500HLFS> | ЗАО «Фирма АТТО» | 1 |
| 17 | Контроллер | PCI Express RAID SAS Intel SROMBSASMR | ЗАО «Фирма АТТО» | 1 |
| 18 | Жесткий диск | HDD 3000Gb ST33000650SS | ЗАО «Фирма АТТО» | 5 |
| 19 | Батарея | AXXSBBU3 | ЗАО «Фирма АТТО» | 1 |
| 20 | Блок питания | Intel FSR2612PS | ЗАО «Фирма АТТО» | 1 |
| 21 | Рабочая станция | ASUS P8B-C/4L (RTL) LGA1155 <C202>=1шт; ASUS ENGTX570 =1шт; CPU Intel Xeon E3-1275 BOX=1шт; Kingston ValueRAM <KVR1333D3D4R9SK2/8G> =1шт; HDD 750Gb <W7502AAEX>=1шт; Привод DVD RAM & DVD R/RW & CDRW Optiarc AD-7283S=1шт; Miditower Thermaltake <VJ400G1N2Z> =1шт; Блок питания Thermaltake <TRX-650 MPCEU>=1шт; ПО Microsoft Windows 7 Проф., 32&64-bit весия RUS=1шт | ЗАО «Фирма АТТО» | 2 компл. |
| 22 | Монитор | LCD 19" Acer V193Dob | ЗАО «Фирма АТТО» | 2 |
| 23 | Монитор | LCD 19" Viewsonic | ЗАО «Фирма АТТО» | 1 |
| 24 | Монитор | LCD 19" Viewsonic | ЗАО «Фирма АТТО» | 1 |

7.5. Система видео наблюдения внутри зданий

| № п. п. | Наименование | Тип | Завод- изготовитель | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Антивандальная IP-камера видеонаблюдения | RVi-IPC31DN | Rich Lion Co. Ltd. | 43 |
| 2 | IP-камера видеонаблюдения в стандартном исполнении | RVi-IPC20DN | Rich Lion Co. Ltd. | 18 |
| 3 | Скоростная купольная IP-камера видеонаблюдения | RVi-IPC51DN18 | Rich Lion Co. Ltd. | 2 |
| 4 | Объектив | RVi-02812AIR | Rich Lion Co. Ltd. | 18 |
| 5 | Термокожух | STH-3230D | Smartec | 15 |
| 6 | Термокожух | STH-3230D | Smartec | 3 |
| 7 | Патч-панель на 16 портов | PP2-19-16-8P8C-C5e-110D | Hyper line | 1 |
| 8 | Патч-панель на 32 портов | PP2-19-32-8P8C-C5e-110D | Hyper line | 1 |
| 9 | Патч-панель на 32 портов | PP2-19-32-8P8C-C5e-110D | Hyper line | 1 |
| 10 | Модуль | mini GBIC DEM-311GT | D-LINK | 4 |
| 11 | Коммутатор 24 порта | DGS-1224TP | D-LINK | 1 |
| 12 | Коммутатор 48 порта | DGS-3120-48P | D-LINK | 2 |
| 13 | ИБП | Ippon Smart winner 1500 | ЗАО «Фирма АТТО» | 1 |
| 14 | Дополнительная батарея | Ippon Smart winner 1500 BP | ЗАО «Фирма АТТО» | 2 |
| 15 | ИБП | Ippon Smart winner 3000 | ЗАО «Фирма АТТО» | 4 |
| 16 | Дополнительная батарея | Ippon Smart winner 3000 BP | ЗАО «Фирма АТТО» | 4 |
| 17 | Сервер | Intel 2U SR2612URR=1шт; CPU Intel Xeon E5506=2шт; Kingston ValueRAM <KVR1333D3D4R9SK2/8G> =1шт; HDD 150Gb <WD1500HLFS> =2шт; AXXRAKSW5, Ключ активации RAID =1шт; Привод Slim-line SATA DVD ROM AXXSATADVDROM=1шт; HDD 3000Gb ST33000650SS =10шт; ПО Microsoft Windows Server 2008 R2x64 Cтандартный выпуск RUS(OEM) 5 клиентов=1шт. | ЗАО «Фирма АТТО» | 2 компл. |
| 18 | Жесткий диск | HDD 150Gb <WD1500HLFS> | ЗАО «Фирма АТТО» | 2 |
| 19 | Контроллер | Intel AXXROMBSASMR901641 | ЗАО «Фирма АТТО» | 2 |
| 20 | Жесткий диск | HDD 3000Gb ST33000650SS | ЗАО «Фирма АТТО» | 10 |
| 21 | Батарея | AXXRSBBU3 | ЗАО «Фирма АТТО» | 2 |
| 22 | Блок питания | Intel FSR2612PS | ЗАО «Фирма АТТО» | 2 |
| 23 | Рабочая станция | ASUS P8B-C/4L (RTL) LGA1155 <C202>=1шт; ASUS ENGTX570=1шт; CPU Intel Xeon E3-1275 BOX =1шт; Kingston ValueRAM KVR1333D3D4R9SK2/8G =1шт; HDD 750Gb W7502AAEX; Привод DVD RAM & DVD R/RW & CDRW Optiarc AD-7283S=1шт; Miditower Thermaltake <VJ400G1N2Z>=1шт; Блок питания Thermaltake <TRX-650MPCEU> =1шт; Microsoft Windows 7 Профессиональная 32&64-bit весия RUS=1шт. | ЗАО «Фирма АТТО» | 2 компл. |
| 24 | Монитор LCD 19", Мышь, Клавиатура | Acer V193Dob; А4Tech X6-10D; KB-06XX2 | ЗАО «Фирма АТТО» | 4 компл. |
| 25 | АнтиВандальная IP камера Видеонаблюдения | RVHPC31DN |  | 10 |
| 26 | IP-камера Видеонаблюдения 6 стандартном исполнении | RVi—IPC20DN |  | 7 |
| 27 | Объектив | RVi—02812AIR |  | 7 |
| 28 | Термокожух smartec | STH-3230D |  | 7 |
| 29 | Кабель | ВВГнг 3x2,5 |  | 20 |
| 30 | Кабель | UTP4x2)0,52 5е кат |  | 900 |
| 31 | Кабель | Belden GIMT204.002100 |  | - |
| 32 | Кабель | ПУГНП 3x1.5 |  | 130 |
| 33 | Гофрошланг D=16 |  |  | 150 |
| 34 | Короб 40x25 |  |  | 80 |
| 35 | Коробка | 100x100x50 IP55 (53800) |  | 25 |
| 36 | Розетка под Витую пару RJ-45 кат5е | SB—1—8Р8С—С5е—WH |  | 5 |
| 37 | Разъемы RJ-45 универсальные, категория 5 | PLUG-8P8C-UV-C5 |  | 5 |
| 38 | Коммутатор 24 порта | DGS-1224TP |  | 1 |
| 39 | Патч-панель 32 портоВ 5е кат | РР2-19—32—8Р8С—С5е—110D |  | 1 |
| 40 | Патч-корд 0,5м кат.5е | PC—LPM—U TP—R J45—RJ45—С5е—0.5М—ВК |  | 17 |
| 41 | Бокс оптический 19” | ШК0— С—19—1U—SC—8 |  | 1 |
| 42 | модуль miniGBIC | DEM-311GT |  | 1 |
| 43 | Щиток с дВерцей 8 | 84612 |  | 1 |
| 44 | Автоматический Выключатель ИЭК 1 п 25А |  |  | 1 |
| 45 | Источни бесперебойного питания Ippon smart winner 1500 | smart winner 1500 |  | 1 |
| 46 | Дополнительная батарея для smart winner 1500 | smart winner 1500 BP |  | 1 |
| 47 | Крепежи для ИБП В 19” стойку для 1500 |  |  | 1 |
| 48 | Шкаф |  |  | 1 |

7.6. Система контроля доступом – внутри зданий

| № п. п. | Наименование | Тип | Завод- изготовитель | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Контроллер доступа | NC-5000 | ООО «НПО Релвест» | 9 |
| 2 | Считыватель | NR-EH03 | ООО «НПО Релвест» | 7 |
| 3 | Считыватель | NR-EH03 | ООО «НПО Релвест» | 2 |
| 4 | Считыватель | NR-EH05 | ООО «НПО Релвест» | 1 |
| 5 | Считыватель | NR-EH05 | ООО «НПО Релвест» | 7 |
| 6 | Считыватель | PR-EH08 | ООО «НПО Релвест» | 1 |
| 7 | Шлюз | CNC-02-IP Ethernet | ООО «НПО Релвест» | 1 |
| 8 | Защелка электромеханическая | ST-SL 132NO | Smartts | 4 |
| 9 | Электромагнитный замок | AL-400 SH | ООО «Рокса Энтранс» | 1 |
| 10 | Комплект монтажа для установки замков | AL-400 | ООО «Рокса Энтранс» | 1 |
| 11 | Кнопка выхода | КС-5 |  | 1 |
| 12 | Калитка с электроприводом | PERCo-WMD-04S | ООО «ТиС» | 2 |
| 13 | Кнопка аварийной разблокировки двери | МCP4A-G000SF | ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс» | 3 |
| 14 | Комплект радиоуправления с двумя брелоками для турникетов | PERCo-H-01 | ООО «ТиС» | 1 |
| 15 | Турникет тумбовый электромеханический (без преграждающих планок ) | PERCo-TTD-03.2G | ООО «ТиС» | 4 |
| 16 | Преграждающая планка | PERCo-AS-01 | ООО «ТиС» | 4 |
| 17 | Крышка турникета | PERCo-С-03G black | ООО «ТиС» | 2 |
| 18 | Крышка турникета | PERCo-С-03G black | ООО «ТиС» | 2 |
| 19 | Патрубок прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом) | PERCo-BH01 0-00 | ООО «ТиС» | 8 |
| 20 | Рабочая станция | ASUS P8P67 WS Revolution rev.3.0 (RTL) LGA1155=1шт; CPU Intel Core i5-2310 BOX =1шт; Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2/4G> =1шт; HDD 750Gb <WD7502AAEX> =3шт; Miditower Thermaltake <VJ400G1N2Z>=1шт; Microsoft Windows 7 Профессиональная 32&64-bit версия RUS= 1шт. | ЗАО «Фирма АТТО» | 1компл |
| 21 | Блок питания | Intel FSR2612PS 760W | ЗАО «Фирма АТТО» | 1 |
| 22 | Монитор LCD 19" | Acer V193Dob | Acer | 2 |
| 23 | Контроллер доступа на дВа считывателя. | NС-5000 |  | 4 |
| 24 | Считыватели для карт proximity | NR-EH03 |  | 2 |
| 25 | Считыватели для карт proximity | NR-EH05 |  | 4 |
| 26 | Модуль сопряжения для контроллеров NC-1000, NC-5000, для сопряжения с турникетами | UIM-01 |  | 2 |
| 27 | Шлюз | CNC-02-IP Ethernet |  | 1 |
| 28 | ДоВодчик для дВерей | TS-68 |  | 2 |
| 29 | Защелки электромеханические | ST-SL132N0 |  | 1 |
| 30 | Электромагнитный замок | AL-400 SH |  | 1 |
| 31 | Монтажный комплект | МК AL-400S |  | 1 |
| 32 | Кнопка Выхода | КС-5 |  | 1 |
| 33 | Кнопка аварийной разблокировки двери (зеленый) | MCP4A-G000SF |  | 1 |
| 34 | Стойка турникета электромеханическая с датчиком проворота турникета | PERCo-TTD—03.2G |  | 2 |
| 35 | Преграждающая планка | PERCo—AS—01 |  | 2 |
| 36 | Крышка турникета | PERCo—C-OJG black |  | 2 |

Приложение № 8.  Штатный состав, режим работы сотрудников Исполнителя (форма)

| Должность | Кол-во в смену (не менее) (указано справочно – не менее)* | Кол-во персонала на объекте всего (указано справочно – не менее)* | График работы | Время работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технический управляющий | 1 | 1 | 5 дней в неделю | с 9.00 до 18.00 |
| Инженер | 1 | 1 | 5 дней в неделю | с 9.00 до 18.00 |
| Инженер по слаботочным | 1 | 1 | 5 дней в неделю | с 9.00 до 18.00 |
| Техник по эксплуатации (диспетчер) | 1 | 4 | сменный | 24 часа |
| Менеджер по клинингу | 1 | 1 | 5 дней в неделю | с 9.00 до 18.00 |
| Оператор внутренней уборки (день) | 3 | 6 | сменный | с 8.00 до 20.00 |
| Оператор внутренней уборки (ночь) | 4 | 8 | сменный | с 20.00 до 08.00 |
| Оператор внешней уборки (грузчик) | 2 | 4 | сменный | с 8.00 до 20.00 (12 часов) |
| Тракторист (механизатор) | 1 | 2 | сменный | с 8.00 до 20.00 (12 часов) |
| Всего | 15 | 28 |  |  |