Приложение 3

к Документации процедуры Закупки

№ з-13-30107/45

Задание на проектирование

Офисный Центр «Технопарк»

по адресу: Россия, г. Москва, Инновационный центр «Сколково»

1. Общие данные

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Основание для проектирования | Приказ Президента Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково») от 11.03.2013 г. № 39 «Об утверждении Матрицы распределения функций Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, её дочерних обществ, связанных с организацией проектирования, строительства и эксплуатации объекта «Офисный центр «Технопарк»». Протокол № 10 от 22.03.2013 г. Комитета по управлению Программой строительства инновационного центра «Сколково» Протокол Штаба строительства № 56 от 26.03.2013 г. |
| 1.2 | Назначение объекта | Объект гражданского строительства. Офисный центр. |
| 1.3 | Технико-экономические показатели | Площадь земельного участка 3,0959 га Общая площадь быстровозводимых модульных зданий – 30 000 кв. м. Ввод в эксплуатацию - не позднее декабря 2013 года. Количество блоков зданий – 4 (четыре). Предельная этажность – 4 (четыре) этажа. Предельная высота этажа - до 4,5 м. Общее количество рабочих мест - до 2 800 человек. Общее количество обслуживающего персонала – определить в отдельном разделе проектно-сметной документации. Протяжённость инженерных сетей определить проектом. Примечание*: Правила подсчета общей, полезной и расчетной площади, строительного объема, площади застройки и этажности зданий определяются в соответствии со СНиП 31-06-2009, утвержденных Приказом Минрегиона России от 1 сентября 2009 г. N 390 и вводится в действие с 1 января 2010 г. |
| 1.4 | Лимит финансирования | Сметный лимит установить на основании выбора эскизного проекта и расчета стоимости. |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки | Определить проектом с учетом ограничений, заданных в ППТ. |
| 1.6 | Вид строительства | Новое строительство. |
| 1.7 | Стадийность проектирования | Предусмотреть следующие стадии проектирования: - Эскизный проект (в соответствии с требованиями п. 2.11 Задания на проектирование). - Проектно-сметная документация |
| 1.8 | Вариантность проектирования | Предоставить не менее 3-х (трёх) вариантов эскизных архитектурно-строительных и планировочных решений, из существующих на рынке вариантов модульных конструкций, для утверждения в разработку проектно-сметной документации и выбора оптимальных технико-экономических показателей, с обоснованием их сравнительных преимуществ и сравнительной стоимости (в соответствии с п. 2.11) |
| 1.9 | Сроки проектирования | 1. Эскиз архитектурно-строительных решений и планировочного решения территории - 15 календарных дней с момента заключения Договора; 2. Техническое задание на проектирование и разделы проектно-сметной документации, эскиз генерального плана - 20 календарных дней с момента заключения Договора; 3. Эскиз сводного плана инженерных сетей, проект комплекса зданий в рамках ПОС, укрупнённый сметный расчёт строительства – 35 календарных дней с момента заключения Договора; 4. Разработка остальных разделов проектно-сметной документации - 50 календарных дней с момента заключения Договора (при условии согласования с Заказчиком необходимости разработки стадии проектирования). |
| 1.10 | Категория сложности проекта | Согласно статье 48.1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» - не относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам. Вышеуказанная категория сложности проекта должна быть рассмотрена Генеральным проектировщиком на соответствие требованиям Российского законодательства и нормативных требований и в случае необходимости откорректирована по согласованию с Заказчиком. |
| 1.11 | Основные требования к составу, содержанию и форме представления материалов проектной документации | Вся проектная документация, включая документацию, направляемую на экспертизу, разрабатывается и предоставляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г., СП.118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения», пунктом 12 ст.48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и другими нормативами, действующими на территории Российской Федерации, применяемыми к данному типу объектов. Проектирование вести с учетом последующей сертификации здания по системе LEED, уровень не ниже «Серебро» (по согласованию с Заказчиком). Схему организации дорожного движения согласовать с Заказчиком (либо его представителем) и Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий и уполномоченными государственными органами в установленном порядке. Применять комплексные методы проектирования и пассивные стратегии, чтобы минимизировать сложность систем. В случае необходимости Генеральный проектировщик должен разработать и в установленном порядке согласовать Специальные технические условия (СТУ), в том числе, согласовать СТУ по пожарной безопасности в органах МЧС. Генеральный проектировщик передает Заказчику результаты проектных работ в следующем формате и количестве: - 4 (четыре) комплекта Документации, включая полноразмерные чертежи, пояснительные записки, калькуляции, спецификации. - 2 (две) дополнительные копии чертежей /уменьшенных в формат А3. Цифровые копии и правила для электронных файлов чертежей: Все чертежи должны быть в формате AutoCAD 2011 офисы класса В. Чертежи должны быть аккуратными, правильными, согласующимися с другими чертежами, строительными и инженерными спецификациями и иметь унифицированный вид. Избегать повторения одной и той же информации на разных чертежах. Элементы файла выполняются только в двухмерном (плоском) формате. Проектную документацию оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1001-2009 и другими нормативами, действующими на территории Российской Федерации. |
| 1.12 | Общие сведения об участке | Площадь участка – принять согласно Градостроительному плану земельного участка (ГПЗУ). Земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020321:9. Площадь земельного участка - 3,0959 га Участок для строительства объекта расположен по адресу: г. Москва, Инновационный центр «Сколково». Строительный адрес: г. Москва, Инновационный центр «Сколково», 1-й строительный проезд, D1.03.26.00, D1.03.27.00, D1.03.28.00, D1.03.29.00. Участок занимает территорию, ограниченную Минским шоссе на севере и западе, деревнями Марфино и Сколково на востоке, и деревней Баковка юге и юго-востоке. Описание площадки строительства приведено в Техническом заключении об инженерно-геологических условиях участка строительства проектируемого территориально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов (Сколково) для разработки градостроительной концепции. Изыскания проводились ГУП «Мосгоргеотрест», Заказ №1002-10 от 15.10.2010 года. В Техническом заключении указано, что территорию площадки предварительно следует считать потенциально подтопляемой. Предполагается, что оценка потенциальной подтопляемости будет выполнена для всей территории объекта в целом. Необходимо выполнить оценку потенциальной подтопляемости для объекта. Строительная площадка относится к строительно-климатической зоне II-B с умеренно-континентальным климатом. Указанные в Техническом заключении факторы, такие как влияние суммарного водоотбора из эксплуатируемых водоносных горизонтов (на площадку строительства), и возможное присутствие подверженных суффозионным процессам грунтов должны быть уточнены по получении результатов инженерных изысканий, с учётом соответствия с СП 42.13330.2011. Природно-климатические условия строительства: - Климатический район строительства IIВ; - Снеговой район III; - Ветровой район I. Вышеприведенные сведения об участке строительства уточнить при проведении инженерных изысканий. |
| 1.13 | Исходно-разрешительная документация | Проект планировки территории Инновационного центра «Сколково». Градостроительный план земельного участка (Чертеж градостроительного плана земельного участка). Предварительные технические условия подключения объекта капитального строительства к общегородским системам инженерно-технического обеспечения на территории инновационного центра «Сколково». "Зеленый кодекс инновационного центра "Сколково" (Носит рекомендательный характер). Системный проект по комплексной безопасности ИЦ «Сколково» в части Технических условий и технических требований на проектирование объектов ИЦ Сколково в части обеспечения их безопасности. Техническое заключение об инженерно-геологических условиях участка строительства проектируемого территориально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов (Сколково) для разработки градостроительной концепции. (ГУП «Мосгоргеотрест», Заказ №1002-10 от 15.10.2010 года). |

2. Основные требования к проектным решениям

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1 | Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям. | При проектировании учесть требования Свода правил «Общественные здания и сооружения» СП 118.13330.2012 и других нормативных актов, действующих на территории РФ. Объект представляет собой комплекс четырех отдельностоящих блоков. Каждый блок состоит из двух-трёх отдельно стоящих зданий. Предусмотреть соединение зданий между собой переходом-галереей, проходящей на уровне второго этажа. Технологию строительства определить проектом. |
| 2.2 | Требования к инженерному и технологическому оборудованию, максимальные удельные показатели потребления | Определить проектом в соответствии с действующими нормативами с учетом требований Технического задания на проектирование и (Предварительных) Технических условий подключения к общегородским системам инженерно-технического обеспечения. В объеме работ, выполняемом согласно настоящему Заданию на проектирование на объекте должны быть запроектированы следующие инженерные системы: Внутренние системы: - Водоснабжение и водоотведение (ХВС, ГВС, пожарный водопровод); - Водоотведение и канализация (хозяйственно-бытовая, производственная, ливневая) - Пожаротушение; - Система автоматического пожаротушения (в архивных и серверных помещениях); - Отопление; - Общеобменная вентиляция и кондиционирование; - Технологическая вентиляция; - Противодымная вентиляция (необходимость определить проектом); - Теплоснабжение, включая ИТП; - Электроснабжение и силовое оборудование; - Защитное и технологическое заземление; - Молниезащита; - Внутреннее электроосвещение; - Освещение территории; - Беспроводной высокоскоростной интернет; - Структурированная кабельная сеть, включая серверы, стойки и патч-панели; - Автоматизация инженерного оборудования; - Автоматизация инженерного оборудования при пожаре; - Охранная и пожарная сигнализация с системой информирования в ближайшую пожарную часть; - Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией; - Система диспетчеризации здания; - Видеонаблюдение, контроль доступа, охранная сигнализация первого этажа зданий. - Акустические мероприятия; - Технологическое озвучивание; - Технологическое освещение; Внутриплощадочные сети и сооружения: - Водоснабжение (хозяйственно-питьевой и проитвопожарный) - Канализация (хозяйственно-бытовая, производственная) - Ливневая канализация - Теплоснабжение - Электроснабжение - Наружное освещение, в том числе архитектурная подсветка зданий Внешние сети и сооружения (строительство и реконструкция точек присоединения): - Водоснабжение (хозяйственно-питьевое и пожарный водопровод) - Канализация хозяйственно-бытовая (включая КОС, ЛОС по необходимости) - Ливневая канализация (включая КОС, ЛОС по необходимости) - Теплоснабжение - Электроснабжение, включая ТП Электрооборудование – в соответствии с Техническим заданием, нормативными документами и требованиями ТУ (ПТУ) в части присоединения к сетям ИЦ Сколково. Размещение высоковольтного оборудования распределительных устройств (РУ) силовых трансформаторов и ГРЩ-0,4 кВ предусмотреть в выделенных помещениях. При необходимости запроектировать резервный источник электропитания. Тип станции (мощность) согласовать с Заказчиком. Водоснабжение – согласно Техническому заданию, нормативным документам и требованиям ТУ (ПТУ) в части присоединения к сетям ИЦ Сколково. Ввод водопровода осуществить двумя трубопроводами, диаметр которых уточнить на стадии проектирования. Горячее водоснабжение – от проектируемого ИТП с принудительной циркуляцией согласно ТУ (ПТУ). Канализация и водосток согласно Техническим условиям (ПТУ) на подключение к сетям ИЦ Сколково с самотечными выпусками в дворовую сеть бытовой и ливневой канализации соответственно. Отопление – водяная двухтрубная система с попутным движением теплоносителя с вертикальными стояками и горизонтальной поэтажной разводкой по независимой схеме. Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением в соответствии с требованиями СНиП с возможностью централизованного отключения систем общеобменной вентиляции. Теплоноситель для систем отопления и теплоснабжения вентиляции готовиться в ИТП. Противодымная вентиляция – выполнить в соответствии с требованиями СНиП, установить огнезадерживающие клапаны на воздуховодах общеобменной вентиляции в местах прохода через огнестойкие преграды, при пересечении границы противопожарных отсеков и в местах окончания магистральных воздуховодов на этажах. Воздушно-тепловые завесы – предусмотреть на входах с водяными или электрическими теплообменниками. Радиофикация для нужд ГО и ЧС – по ТУ. Предусмотреть систему сбора и обработки информации, систему контроля доступа, охранного видеонаблюдения, оповещения о пожаре, сети связи и системы безопасности в соответствии с действующими нормативами, Проектом системы обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности инновационного центра «Сколково» в части Технических условий и технических требований на проектирование объектов ИЦ Сколково в части обеспечения их безопасности. Разработать системы противопожарной и охранной сигнализации, автоматики пожаротушения, автоматизированной системы управления зданием, АОВ в соответствии с действующими нормативами. Лифты – предусмотреть наличие грузопассажирских лифтов. Проектные решения в сфере инженерных систем и сетей должны соответствовать техническим условиям (ПТУ), на присоединение к инженерным сетям ИЦ «Сколково». Здание оборудовать инженерными системами, совокупность, которых должна будет поддерживать требуемые условия проведения технологических процессов, а также безопасности - как внутренней рабочей среды, так и внешней окружающей среды. При разработке проектной документации учитывать требования технических условий (предварительных технических условий) подключения к общегородским сетям инженерно-технического обеспечения и улично-дорожной сети, а также требования необходимые для получения сертификата по LEED уровень «Серебро». Максимальные удельные показатели потребления принять в соответствии с Предварительными техническими условиями. Обеспечить возможность интеграции систем видеонаблюдения, контроля доступа, систем противопожарной безопасности с уже запроектированными системами на других объектах строительства ИЦ «Сколково». |
| 2.3 | Требования к благоустройству территории, озеленению, организации рельефа | Необходимо учесть общие градостроительные решения, заложенные в ППТ. По уровню проектных решений ландшафтное обустройство должно быть рациональным. Планировочными решениями в пределах участка предусмотреть внутреннюю улично-дорожную сеть с минимальным количеством выездов на магистральные улицы районного значения и улицы местного значения обслуживания объектов На всей территории в соответствии с нормативными требованиями предусмотреть: - пешеходные и велодорожки, проезды и стоянки пожарной спецтехники; - внутренние дворы, входные группы и рекреационные территории – зеленые насаждения (деревья, кустарники) с дорожками, уложенными тротуарной плиткой в сочетании с другими покрытиями, с газонами различных типов; - площадки отдыха с установкой МАФ, уложенные тротуарной плиткой, в сочетании с другими покрытиями (определяется проектом); - зоны благоустройства, граничащие с проездами отделить ограничителями (металлические парковочные столбы или бетонные колесоотбои); - закрытую площадку для размещения контейнеров под ТБО для селективного сбора мусора с твердым покрытием и круглогодичным подъездом уборочной техники; - обеспечить доступ ММГН. |
| 2.4 | Требования к организации строительства | Проект разработать в соответствии с требованиями действующих нормативов, в т.ч. Градостроительного кодекса РФ, СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства, МДС 12-46-2008 и п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. №87. Учесть решения ППТ. Функциональные требования к зданиям см. Приложение №1 Внутреннюю отделку помещений предусмотреть в соответствии с требованиями к офисам класса В. Возмещение затрат лица, участвующего в реализации проекта на уплату ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость за счет субсидий из федерального бюджета осуществляется в соответствии с приказом Президента Фонда №44 от 01 июня 2012 г. |
| 2.5 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Раздел «Охрана окружающей среды» и перечень мероприятий по охране окружающей среды разработать в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами, правилами и экологическими требованиями к проектной документации и п. 25 и 40 п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87. Разработать раздел «Защита от шума». Предусмотреть ОЗДС. В составе раздела разработать мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного действия намечаемой деятельности на окружающую среду в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации. По внешним шумам: Разработать мероприятия по защите от внешнего шума в соответствии с утвержденным Проектом планировки территории ИЦ «Сколково». По внутренним шумам: Архитектурно-планировочные и конструктивные решения должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами, обеспечивать санитарные требования по взаиморасположению помещений, исключающее зашумление помещений. В технических помещениях, связанных с повышенными источниками шума (венткамеры, ИТП и пр.) предусмотреть дополнительную (усиленную) шумоизоляцию. Проектируемое вентиляционное и технологическое оборудование должно быть оборудовано системами шумоглушения, гибкими вставками на воздуховодах, виборооснованиями (виброкомпенсаторами) с целью исключения распространения структурного шума по несущим конструкциям здания. Раздел разработать в соответствии с требованиями федеральных законов №89-ФЗ, №96-ФЗ. Предусмотреть разработку паспортов опасных отходов и Порядка по обращению с отходами на период строительства (89-ФЗ ст. 26, Приказ Ростехнадзора №570 от 15.08.2007), программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил (СП 1.1.1058-01), программу производственного экологического контроля (7-ФЗ от 10.01.2002). При проектировании мехмастерской, при необходимости, предусмотреть возможность установки дополнительного пылеулавливающего устройства (СанПиН 2.1.6.575-96). Согласовать с Заказчиком вопросы, связанные с вырубкой зелёных насаждений и компенсационным озеленением территории. |
| 2.6 | Требования по обеспечению пожарной безопасности | При проектировании в обязательном порядке учесть требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ и других нормативных документов по пожарной безопасности. Выполнить расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складских, производственных помещений и наружных установок. Предусмотреть требования к конструкциям здания, вентиляции и объемно-планировочным решениям с учетом категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений и наружных установок. Противопожарные системы разработать в соответствии с действующим законодательством, включая, но, не ограничиваясь Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ, СП.5.12120.2009 и прочими. Разработать документацию по противопожарным системам: - Система Пожаротушения (внутренний и наружный противопожарный водопровод); - Система автоматического пожаротушения (при необходимости, в соответствии с действующими нормативами); - Автоматическая система пожарной сигнализации (АСПС); - Противопожарная автоматика (ПА); - Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); При необходимости разработать специальные технические условия (СТУ) пожарной безопасности объекта и согласовать их в установленном законом порядке. |
| 2.7 | Требования к обеспечению ориентации и безопасного передвижения инвалидов и мало-мобильных групп населения | Предусмотреть конструктивные и другие специальные мероприятия, обеспечивающие беспрепятственное передвижение по территории инвалидов (в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). В комплексе предусмотреть нормативные мероприятия для инвалидов всех категорий (колясочники, опорники, для незрячих и глухих лиц). |
| 2.8 | Требования энергетической эффективности и оснащенности объекта приборами учета энергетических ресурсов | Энергетический паспорт объекта составить по установленной форме с учетом требований действующих норм, а также СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Предусмотреть выполнение требований стандартов LEED «Серебро». Применить технологии по экономии энергоресурсов, повторное использование ливневых стоков, устройство солнечных коллекторов, обеспечивающих сокращение потребления тепла на нужды ГВС до 5%. Учесть требования ППТ ИЦ Сколково в части энергосбережения Том 3.1. «Общая пояснительная записка». |
| 2.9 | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта | Определить в соответствии с назначением Объекта в соответствии с действующим Законодательством РФ. Разработать в составе Проектной документации раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |
| 2.10 | Требования к составу и содержанию архитектурного эскизного проекта | Примерный состав материалов эскизного проекта здания, сооружения, комплекса: Ситуационный план в масштабе 1:1000; 1:2000; 1:5000. Схема генерального плана в масштабе 1:500; 1:1000. Планы этажей в масштабе 1:50; 1:100; 1:200; 1:400. Разрезы в масштабе 1:50; 1:100; 1:200; 1:400. Фасады в масштабе 1:50; 1:100; 1:200; 1:400. Перспектива или аксонометрия - в произвольном масштабе. Пояснительная записка с обоснованием архитектурно-градостроительных, инженерно-технических, конструктивных, экономических, технологических и других проектных решений, с основными эксплуатационными и объемно-планировочными показателями (вместимость, пропускная способность, мощность, строительный объем, расчетная и общая площадь, удельные показатели объема, площади (К1 и К2), стоимость строительства объекта). Разработка эскизных проектов с использованием типовых или повторных индивидуальных проектов для строительства отдельных зданий и сооружений не допускается и не будет рассматриваться. |
| 2.11 | Требования к иным разделам и пунктам проектной документации | Разработать сметную документацию на строительство объектов согласно сметно-нормативной базе ФЕР-2011 (в редакции 2008/2009 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г. в соответствии с положениями Требований к сметному разделу проектной документации и рабочей документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого за счет средств субсидии (Приложение №3 к настоящему Заданию на проектирование). |

3. Дополнительные требования

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Согласование проектной документации | Перед разработкой Проектной документации, разработать и представить Заказчику на утверждение Эскиз Генплана, Архитектурную концепцию, концепцию благоустройства, Техническое задание. Фасадные решения согласовать с Главным архитектором Сколково в установленном порядке. Ландшафтные решения согласовать с Дирекцией по Ландшафтным зонам и благоустройству ООО «ОДПС Сколково». Согласовать Проектную документацию с проектировщиками и эксплуатирующими организациями общегородских сетей инженерно-технического обеспечения и улично-дорожной сети ИЦ Сколково, в иных заинтересованных согласующих организациях. |
| 3.2 | Порядок внесения изменений в задание на проектирование | Все изменения и дополнения в задание на проектирование считаются действительными, если они оформляются в письменном виде по взаимному согласию сторон и подписаны Заказчиком. |
| 3.3 | Прочее | Выполнить работы по инженерным изысканиям (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических) и прочих в объеме, необходимом для проектирования и строительства объекта. При необходимости разработать специальные технические условия (СТУ) на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности. |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1. «Функциональные требования. Офисный центр «Технопарк» (С-30)» - на 2-х листах.

Приложение № 2. «Требования для размещения ЦКП в «Офисном центре «Технопарк» (С-30)» - на 2-х листах.

Приложение № 3. «Требования к составлению сметной документации при разработке проектной и рабочей документации на строительство объектов инновационного центра «Сколково», финансируемое за счет средств субсидий», утвержденные Приказом № 180 от 19.12.2012г. – на 6-ти листах.

Приложение № 4. «Правила проекта ИЦ Сколково».

Приложение №1

К Заданию на проектирование

Офисного центра «Технопарк»

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

ОФИСНЫЙ ЦЕНТР «ТЕХНОПАРК» (С-30).

Объект «Офисный Центр «Технопарк» представляет собой комплекс четырех отдельностоящих быстровозводимых офисных блоков (состоящих из двух  зданий) модульного типа, общей площадью 6 500 - 8 500 м2 каждое для размещения компаний резидентов, администрации Фонда Сколково и его дочерних организаций, а также других участников ИЦ. Каждая пара зданий соединена между собой галереей проходящей на уровне второго этажа.

Проектные решения Офисного центра «Технопарк» должны давать возможность строительства и введения каждого блока объекта в эксплуатацию отдельно.

Основные требования к объекту:

- предельная этажность 4;

- внутреннее пространство предусмотреть в открытой планировке «open space» позволяющей менять конфигурацию расположения офиса в соответствии с требованиями и пожеланиями арендатора/арендаторов, с возможностью организации отдельных офисных помещений минимальной площадью 18 кв.м.;

- целевой фактор потерь (соотношение используемой и арендуемой площадей) 20%;

- предусмотреть возможность организации гостиницы на 50 номеров в одном из блоков, в данном блоке предусмотреть помещения для прачечной, аптечного киоска, парикмахерской, минимаркета, столовую из расчета 80 посадочных мест (площадь столовой определить проектом);

- предусмотреть места общественного питания в каждом из зданий, а также другие бытовые удобства;

- все места общественного питания, торговли и бытовых услуг разместить на первом этаже;

- В каждом блоке предусмотреть помещения для обслуживающего персонала – служба безопасности, клининг, техперсонал, помещения для хранения мебели, перегородок и иных конструкций, используемых при проведении конференций  и т.д. (площадь помещений определить проектом).

- предусмотреть наличие грузопассажирского лифта (один на каждый блок)

- предусмотреть в каждом блоке зону  ресепшен в холле первого этажа;

- предусмотреть в каждом здании шесть  переговорных комнаты ориентировочной площадью по 40 кв.м. и шесть с ориентировочной площадью по 20 кв.м.;

- предусмотреть в одном из блоков конференцзал (зал общих собраний») 120 кв..м;

- в двух блоках предусмотреть гардероб исходя из численности работающих людей;

- высота от пола до потолка в среднем 4,5 м;

- допустимая нагрузка на межэтажные перекрытия: 400-450 кг на 1 кв.м.;

- предусмотреть BMS (Систему Управления Зданием);

- в блоке первой очереди предусмотреть размещение помещение для серверной и офисной АТС (площадь определить проектом);

- в каждом блоке предусмотреть зону погрузки-разгрузки для малотоннажного транспорта для обеспечения работы офисов и расположенных в этих блоках функций, таких как гостиница, общественное питание, ЦКП, торговля, химчистка, парикмахерская и т.д.

При проектировании учесть мероприятия по снижению шумового воздействия от аэропорта «Внуково».

Приложение №2

К Заданию на проектирование

Офисного центра «Технопарк»

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦКП В ОФИСНОМ ЦЕНТРЕ «ТЕХНОПАРК» (С-30)

Лаборатория быстрого 3D прототипирования/макетирования

- Общая площадь 60-70 кв. м.

- Состав и требования к размещению оборудования

  - шесть 3D принтеров (АБС-пластик, фотополимер, гипс);

  - оборудование для литья в силикон;

  - 2 промывочных машины, камера сушки;

  - вспомогательное оборудование;

  - покрасочная камера, камера финальной обработки.

- Инженерия:

  - локальная вытяжная вентиляция со стандартным для офисов общим кратным обменом;

  - электроэнергия 15 КВт;

  - подвод/отвод: технической воды.

- Логистика для доставки материалов

Мехмастерская

- Общая площадь  200 кв. м. (предусмотреть офис ИТР на 5 человек, отдельное помещение для ОТК на 4 человека, раздевалку)

- Состав и требования к размещению оборудования

- два универсальных станка;

- два станка с ЧПУ;

- вспомогательное оборудование для доработки, оснастка;

- компрессор

- вес станков - до 3 тонн (предусмотреть транспортировку по коридорам и демпфер на вибрацию)

- Инженерия

  - отдельная вытяжка, возможность установки дополнительного маслоулавливающего фильтрационного оборудования;

  - электроэнергия 150-200 кВт

- Подъездные пути на автомобиле, ворота, логистика для доставки станков.

Микроанализ

- Общая площадь 150 кв. м. отдельный офис 25 кв. м.

- Состав и требования к размещению оборудования

  - двухлучевой электронный микроскоп;

  - рентгеновский томограф;

  - индивидуальные локальные мероприятия по виброизоляции;

  - максимальное удаление от источников вибрации, шума и электромагнитного излучения;

  - вес оборудования до 1,5 тонн

- Инженерия

  - заземление 0,5 Ом;

  - промышленное кондиционирование;

  - электроэнергия 70 кВт;

  - пусковой ток 60А;

  - температурный режим 22+/- 1 C

- Логистика для доставки оборудования.

Лаборатория для производства электронных плат.

- Общая площадь 30-40 кв. м. стандартного офиса.

- Локальная вытяжная вентиляция со стандартным для офисов общим кратным обменом

Приложение №3

К Заданию на проектирование

Офисного центра «Технопарк»

ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОМУ РАЗДЕЛУ

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ

к сметному разделу проектной документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета

| № п.п. | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сметно-нормативная база | Подрядчик в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию в следующем составе: - сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен 2001 г. с итогами по структуре стоимости, пересчитанными в текущий уровень цен; – объектные сметы в базисном уровне цен 2001 г.; – локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом, в сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (в редакции 2008 г./2009 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г. |
| 2 | Уровень цен, в котором составляется сметная документация | - Базисный уровень по состоянию на 01.01.2001 г. - Текущий уровень для стадии «Проектная документация»: - на момент составления сметной документации; - с пересчетом на момент выдачи заключения по сметной документации. |
| 3 | Метод пересчета в текущий уровень цен | Базисно – индексный к ФЕР-2001 с пересчетом в текущий уровень цен в соответствии с утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации индексами, публикуемыми ежеквартального в установленном порядке. Применять следующие индексы изменения сметной стоимости: - Строительно-монтажные работы по видам строительства для г. Москвы; - Оборудование – по строке «Объекты непроизводственного назначения»; - Прочие работы графы 7 ССР (кроме затрат по Главе 12) по строке «Объекты непроизводственного назначения»; - Проектные работы и изыскательские работы (не превышающие показатели, установленные в соответствии с Приказом Фонда от 15.11.12. № 153 «Об утверждении Порядка формирования начальной (максимальной) цены предмета закупок и цены договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для осуществления строительства на территории инновационного центра «Сколково»); - Лимит средств на проведение авторского надзора рекомендуется определять расчетом в текущем уровне цен, но не более 0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета. Пересчет в базовый уровень цен осуществляется по индексу на проектные работы и учитывается в графе 7 и 8 Главы 12 «Проектные и изыскательские работы». 6. Стоимость экспертизы по индексу потребительских цен. Индекс потребительских цен рассчитывается в соответствии с Основными положениями о порядке наблюдения за потребительскими ценами и тарифами на товары и платные услуги, оказанные населению, и определения индекса потребительских цен, утвержденными постановлением Госкомстата РФ от 25.03.2002 N 23. |
| 4 | Сводный сметный расчет | Согласно п. 4.71 МДС 81-35.2004 выполнить ССР в 12 главах в соответствии с п. 31 Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 по форме Приложения 2 образец № 1 МДС 81-35.2004. При выделении этапов строительства ССР составлять на каждый этап и объединять в сводку затрат по форме Приложения 2 образец № 2 МДС 81-35.2004. В главу 10 «Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия» включаются в графы 7 и 8 средства на услуги технического надзора для строительства в размере 1,2 % от итогов Глав 1-9. ССР выполнить одним документом (сметами) в базисном уровне цен на 01.01.2001 с пересчетом итогов ССР в текущий уровень цен. За итогом ССР «справочно» указать затраты на приобретение мебели, инвентаря, оборудования, аренды необходимых машин, не учтенных сметой на строительство. Распределение базовой цены на разработку стадии «Проектная документация» и стадии «Рабочая документация» осуществляется в соответствии с показателями, принятыми техническими частями сборников базовых цен (СБЦ). Если заданием на проектирование (техническим заданием) предусмотрена одновременная (параллельная) разработка проектной документации и рабочей документации, то суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между заказчиком и проектной организацией, в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации, а также степени их детализации с понижающими коэффициентами 0,25 и 0,54 к стадии «П» и «РД», соответственно. За итогом глав 1-12 сводного сметного расчета начисляется резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы 2%. |
| 5 | Объектные сметы (расчеты) | Согласно п. 3.17 МДС 81-35.2004 выполнять объектную смету по форме приложения 2 образец № 3 в базисном уровне цен 01.01.2000 г. Нумерацию объектных смет (расчетов) выполнять в соответствии с п. 3.25 МДС 81-35.2004. |
| 6 | Локальные сметы | Выполнять по форме Приложения 2 образец № 4 МДС 81-35.2004. Применять федеральные единичные расценки в базисном уровне цен без корректировки, кроме случаев, предусмотренных Указаниями по применению (МДС) и техническими частями Сборников. В случаях, когда отсутствуют необходимые сметные нормативы в действующей нормативной базе или технология работ и потребность в ресурсах существенно отличается от предусмотренных в сборниках ГЭСН, разработать индивидуальные сметные нормативы (расценки), согласовать и утвердить в установленном порядке в соответствии с приказом Минрегиона России от 11.04.2008 № 44. Отпускную цену на изделия, материалы и полуфабрикаты, изготовленные в построечных условиях (на вспомогательных предприятиях, предусмотренных проектом организации строительства (далее - ПОС), определять по калькуляциям. Ведомости объемов работ должны быть представлены в полном объеме в составе ПОС. |
| 6.1 | Применение объектов – аналогов | Допускается определение стоимости строительства на основании ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов, прошедших экспертизу в установленном порядке, при этом объекты-аналоги должны по характеристикам максимально совпадать с проектируемым объектом или их стоимость должна определяться на основании локальных смет по рабочим чертежам. |
| 6.2 | Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы | Применять только при обосновании ПОС, в том числе и коэффициенты Приложения № 1 МДС 81-35.2004. |
| 6.3 | Материальные ресурсы, не учтенные расценками | Стоимость материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте. При пересчете стоимости материальных ресурсов «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные расходы не могут составлять более 3% для базисной стоимости материалов, определенных «обратным счетом», и 2% на заготовительно-складские расходы. Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. |
| 6.4 | Стоимость оборудования | Стоимость оборудования, требующего монтажа, учитывается в отдельном разделе локальной сметы. Стоимость оборудования, не требующего монтажа, вносится в графу 6 ССР с учетом 2% на сборку и расстановку. При составлении сметных расчетов и смет в них рекомендуется раздельно определять стоимость: – оборудования, предназначенного для производственных нужд; – инструмента и инвентаря производственных зданий; – оборудования и инвентаря, предназначенных для общественных и административных зданий. В ССР учитывается стоимость оборудования, необходимого для функционирования здания. Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, предназначенного для оборудования помещений не прямого назначения учитывается за итогом ССР. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные расходы для импортного оборудования могут составлять не более 6 % для базисной стоимости оборудования, определенных «обратным счетом». Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. |
| 6.5 | Накладные расходы | Нормативы МДС 81-33.2004 по видам работ (Приложение № 4). |
| 6.6 | Сметная прибыль | Нормативы МДС 81-25.2004 по видам работ (Приложение № 3). |
| 7 | Затраты на временные здания и сооружения | По нормам Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, в процентах от сметной стоимости СМР по итогам глав 1-7 и дополнительными затратами не учтенными сметными нормами. |
| 8 | Зимнее удорожание | ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» |
| 9 | Формат представления сметной документации | Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы представлять на электронном носителе, выполненные в сметной программе (формат arp, xml), и в формате xls (Excel). К локальным сметам прикладывать ведомость ресурсов. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. |

Требования к сметному разделу рабочей документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета

1. Локальные и объектные сметы разрабатываются базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (в редакции 2008 г./2009г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных  до настоящего времени  в базисном уровне цен 2001 г.

2. Для включения в Акты выполненных строительно-монтажных работ по форме КС-2 федеральные единичные расценки пересчитываются в текущий уровень цен на дату выполнения работ с индексами пересчёта в текущий уровень цен базисной стоимости строительства, капитального ремонта, реконструкции, определённой по сборникам ФЕР-2001, для объектов, строящихся в Московском регионе (Москва и Московская область) с использованием средств федерального бюджета.

Индексы пересчёта в текущий уровень цен базисной стоимости строительства, капитального ремонта, реконструкции, определённой по сборникам ФЕР-2001, для объектов, строящихся в Московском регионе (Москва и Московская область) с использованием средств федерального бюджета применяются при взаиморасчетах, а также в случаях, когда при исполнении договора с твердой договорной ценой появляется необходимость выполнения дополнительных строительно-монтажных работ,  не учтенных твердой договорной ценой.

3. При определении объема дополнительных работ следует исходить из того, что в соответствии со статьей 744 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ. Внесение в техническую документацию изменений в большем объеме осуществляется на основе дополнительной сметы или пересмотра сметы.

4. Расчеты за выполненные дополнительные строительно-монтажные работы осуществляются в соответствии с положениями части 7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ,  согласно которым отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Таким образом, внесение изменений в условия твердой договорной цены и рабочую документацию, влекущих изменение стоимости строительства более чем на десять процентов, а также существенное изменение принципиальных, ранее утвержденных, проектных решений являются  основанием для пересмотра сметы (сводного сметного расчета стоимости) и переутверждения проектно-сметной документации заказчиком.

5. В случае превышения сметной стоимости того или иного вида работ по сравнению с предусмотренной в утвержденной проектной документацией, сметы выдаются с пояснительной запиской, обосновывающей превышение и указанием источника его покрытия либо с обосновывающими документами для принятия заказчиком решения о переутверждении проектно-сметной документации.

6. К сводному сметному расчету стоимости строительства по рабочей документации составляется сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости строительства по форме приложения Г МДС 11-18.2005 «Методических  указаний  о составе  материалов, представленных для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».